| جدول شماره 1 : ريز فعاليتهاي نگهداري و تعميرات دیزل ژنراتور |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| قیمت پیشنهادی (برای یک دستگاه)-ریال | تعميرات |  | شرح فعاليت | رديف |
|  | اساسي | جاري |  |  |
| 52,000,000 |  |  | باز کردن درپوش هاي ژنراتور ،بازکردن درپوش هاي داخلي و کناري ژنراتور و پوشش تحريک و ياتاقانها و جدا سازي اتصالات لوله اي | 1 |
| 46,000,000 |  | - | دمونتاژ ژنراتور و خارج کردن رتورآن | 2 |
| 52,000,000 |  |  | تميزکاري ژنراتور ،تحريک،زيرتحريک و راديتورهاي خنک کننده بوسيله هواي فشرده خشک با فشار حداکثر 2 بار | 3 |
| 52,000,000 |  |  | تميزکاري تمام قسمتها و قطعات قابل دسترس ژنراتور ، تحريک و زير تحريک بوسيله پارچه خشک و قسمتهاي آغشته به روغن وچربي و گريس بوسيله پارچه آغشته به بنزين سوپر | 4 |
| 30,000,000 |  |  | آچارکشي تمام اتصالات رزه اي (پيچ و مهره اي) و محکم کردن اتصالات گوه اي قابل دسترس | 5 |
| 23,000,000 |  |  | حصول اطمينان از محکم بودن ديودها و اتصالات ديودها و ترستورهاي واقع در بلوک ديودي دوار به روش فيلرزني(فيلر 0.05 ميليمتر نبايستي بيش از 5 ميلي متر در زير اتصالات ديودها و در زير اتصالات تريستور ها نبايستي بيش از 3 ميلي متر نفوذ کند) **( امکان تفاوت اين مقدار با استاندارد کارخانه وجود دارد ) | 6 |
| 52,000,000 |  |  | بررسي وضعيت ياتاقانهاي بابيتي | 7 |
| 37,000,000 |  |  | کنترل وضعيت بانداژ دو سر سيم بندي استاتور | 8 |
| - |  |  | اندازه گيري مقاومت عايقي استاتور ژنراتور ، تحريک و زيرتحريک و همچنين مدارات رتور و بلوک هاي تنظيم تحريک و ياتاقانها | 9 |
| - |  |  | اندازه گيري ضريب جذب سيم بندي استاتور ژنراتور | 10 |
| 52,000,000 |  |  | رفع تمام معايب ديده شده و مشخص شده ( به عنوان مثال جدا شدن قسمت هاي دوار و برخورد آن به ساير قسمتها ) | 11 |
| 46,000,000 |  | - | کنترل گوه هاي شياري سيم بندي استاتور و بانداژ سيم بندي | 12 |
| 31,000,000 |  | - | کنترل وضعيت اتصالات لحيم کاري شده سيستم ميراگر و سيم بندي رتور ژنراتور | 13 |
| 46,000,000 |  | - | اندازه گيري فاصله هوايي شعاعي و محوري ياتاقانها و فاصله هوايي بين روتور و استاتور ژنراتور و تحريک و زير تحريک و فاصله هوايي بين پروانه خنک کننده و ديفوزور درپوش هاي داخلي | 14 |
| 31,000,000 |  | - | کنترل وضعيت لابيرانتهاي آب بندي ياتاقانها و همچنين آب بندي درپوش هاي ژنراتور و پوشش تحريک | 15 |
| 31,000,000 |  | - | تميز کاري محفظه هاي روغن ياتاقانها | 16 |
| 37,000,000 |  | - | احياي رنگ قسمتهايي که رنگ آنها آسيب ديده است ( قسمت هاي داخلي استاتور ،روتور ، تحريک و زير تحريک ) | 17 |
| 31,000,000 |  | - | پس از دمونتاژ ژنراتور مغناطيس کردن قطب هاي رتور زير تحريک | 18 |
| 31,000,000 |  | در صورت نياز | سرويس کامل و تست هيدروليکی رادياتورهای خنک کننده | 19 |
| 680.000.000 | مجموع |  |  |  |