شرکت توسعه و ارتقای ایمنی نیروگاه های اتمی

مرداد 1398

تکلیف فنی

بررسی جامع امکان گیتگذاری و گیتبرداری محفظههای آبگیر پمپخانه ساحلی هنگام روشن بودن پمپهای VC

جدول تدوین، بازنگري و تاييد مدرک

| امضاء | تاريخ | سمت | نام و نام خانوادگي | مسوولیت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شرکت مهندسی و ساخت نیروگاه اتمی (مسنا) |  |  |  |  |
|  |  | کارشناس | علی صولتی علی عسگریان جاوید راستی | تدوین |
|  |  | مدیر بهینهسازی و مدرنیزاسیون پروژههای نیروگاهی | محمدرضا یزدخواستی | بازنگري |
|  |  | معاون پروژههای پشتیبان | رضا لک | تائید |
| شرکت توانا |  |  |  |  |
|  |  |  |  | بازنگری |
|  |  | معاون فرآیندها و پروژههای گروه مشارکت | فرهاد احسانی | تایید |
| شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر |  |  |  |  |
|  |  |  |  | بازنگری |
|  |  | مدیر سیستمهای مشترک | مهرداد کشکولی | تایید |
|  |  | مدیر تحلیل عملکرد تجهیزات و سیستم‌ها | محمد راستی |  |
|  |  | معاون فنی و مهندسی | ابراهیم دیلمی |  |
|  |  | سر مهندس نیروگاه | محسن شیرازی |  |

جدول توزیع مدرک

| دریافت کننده مدارك | ###### تعداد نسخ | ###### ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| شرکت متولی (تولید کننده مدرک) | 1 | نسخه کاغذی ثبت شده |
| شرکت توسعه و ارتقای ایمنی نیروگاه اتمی (توانا) | 1 | نسخه کاغذی ثبت شده |
| شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر | 1 | نسخه کاغذی ثبت شده |

| تصویب | ###### محمد قدس مدیرعامل شرکت توسعه و ارتقای ایمنی نیروگاه اتمی (توانا) | ###### حسین غفاری رئیس نیروگاه و مدیرعامل شرکت بهره‌برداری |
| --- | --- | --- |

##### فهرست مطالب

1- مقدمه	7

2- تعاریف و اختصارات	8

3- عنوان پروژه	8

4- دلایل توجیهی انجام پروژه	9

5- سفارش‌دهنده فعالیت یا کارفرما	11

6- مجری پروژه یا پیمانکار	11

7- برنامه زمان‌بندی انجام پروژه به همراه نفر/ساعت	11

8- اصول و الزامات سازماندهی و انجام پروژه	12

8-1- الزامات انجام پروژه	12

8-1-1- مدارک موردنیاز	12

8-1-2- مدارک تولیدی	12

8-1-3- الزامات انجام و اجرای پروژه	12

8-1-4- شرح پیشنهاد و توجیه	13

8-1-4-1- رفع مشکل عدم کارایی مناسب شاهین مخصوص و گیر کردن گیت‌ها در ریل‌ها	13

8-1-4-2- رفع مشکل ناشی از عدم قرارگیری گیت‌ها بر روی هم و در کف کانال	15

8-1-4-3- رفع مشکل ناشی از نشت گیت‌ها	17

8-1-4-4- رفع مشکل تمیز کردن مرتب گیت‌ها و ریل‌ها	17

8-1-4-5- تعویض کلی گیت	20

8-1-5- جمع‌بندی	28

8-2- الزامات استانداردی و مدارک مرجع	30

8-3- الزامات ایمنی	30

8-4- الزامات اقتصادی	30

8-5- الزامات آموزشی	31

8-6- سایر الزامات	31

9- تست و پایان فعالیت	31

10- مراجع و ضمائم	31

10-1- مراجع	31

10-2- ضمائم	32

##### فهرست جداول

جدول 1- استانداردهای موردنیاز	8

جدول 2- نفر/ساعت انجام فعالیت‌ها	11

جدول 3- مقایسه گیت‌های اتوماتیک و غیراتوماتیک (Sluice gate / Stoplog)	21

جدول 4- متریال‌های هریک از اجزای گیت	23

##### فهرست اشکال

شکل 1- محل قرارگیری گیت‌های محفظه آبگیر پمپ‌های VC	9

شکل 2- نمای جانبی از محل قرارگیری گیت‌های محفظه آبگیر پمپ‌های VC	10

شکل 3- شماتیک نمونه‌ای از شاهین مخصوص بلند کردن گیت	14

شکل 4- شاهین مخصوص	15

شکل 5- نمونه‌ای از یک سنسور دیجیتال برای اندازه گیری میزان جابه جایی	16

شکل 6- یک دستگاه رسوب‌زدا و تمیزکننده زیر دریا	19

شکل 7- تعدادی دستگاه تمیزکننده زیر آب	20

شکل 8- قسمت‌های مختلف یک گیت	22

شکل 9- شماتیک نحوه قرار گرفتن یک گیت درون ریل و سازه بتنی	23

شکل 10- گیت از نوع پروفیل توخالی از جنس آلومینیوم و نحوه قرارگیری و آب‌بندی آن‌ها	24

شکل 11- نمونه‌ای از یک گیت اتوماتیک	25

شکل 12- نمونه‌ای از یک گیت اتوماتیک	26

شکل 13- روش اتصال گیت بر روی دیواره با استفاده از نبشی‌های کنار دیوار	27

شکل 14- روش اتصال مستقیم به دیواره	27

شکل 15- روش اتصال بین دو دیواره در کانال	28

شکل 16- نمودار مشکلات گیت‌گذاری و گیت‌برداری و راه حل های پیشنهادی	30

# مقدمه

در سیستم خنک کاری اصلی نیروگاه (VC) آب خلیج‌فارس به‌صورت گرانشی و از طریق کانال ورودی وارد ساختمان پمپ‌خانه ZM.2 می‌شود و ازآنجا توسط پمپ‌های خنک کاری اصلی VC10,20,30,40D001 به ساختمان توربین (ZF) و کندانسورهای توربین (SD11, 12) هدایت می‌شود. هر پمپ VC یک‌چهارم دبی موردنیاز کندانسورها را تأمین می‌کند و آب گرم برگشتی از کندانسورها مجدداً به دریا برگشت داده می‌شود. آب خلیج‌فارس قبل از اینکه وارد هرکدام از چهار پمپ خنک کاری اصلی (VC) شود، از طریق کانال‌هایی به درون حوضچههای آبگیر بتنی که برای هرکدام از پمپ‌ها به‌صورت مجزا تعبیه شده است، هدایت می‌شود. برای اینکه بتوان در مواقع لزوم اقدام به سرویس یا تعمیر هرکدام از پمپ‌های VC نمود لازم است که اقدام به ایزوله کردن آن پمپ و تخلیه آب حوضچه آبگیر مربوط به آن نمود. در حال حاضر برای این منظور از گیت‌هایی فلزی استفاده می‌شود. به‌منظور ایزوله شدن کامل حوضچه مربوطه نیاز است تا آب‌بندی خوبی در نشیمنگاه‌های گیت روی ریل، در کف کانال و در فصل مشترک دو گیت ایجاد شود و به عبارتی نشتی به حداقل ممکن برسد. در حال حاضر برای کنترل و اطمینان از این موضوع از غواصان و بازرسی چشمی آن‌ها حین فرآیند گیتگذاری استفاده می‌شود. علاوه بر آنکه حضور غواص در کانال ورودی آب خنک‌کننده اصلی در حین کارکرد سایر پمپ‌ها به دلیل ایجاد مکش خطرآفرین است، مشکلاتی از قبیل موارد ذیل نیز در این روش گیتگذاری وجود دارد:

- عدم کارایی مناسب شاهین مخصوص در عملیات گیتگذاری و گیتبرداری

شاهین مورد استفاده در حال حاضر، دارای دو بازو می‌باشد که در سر هریک از بازوها یک قلاب متصل شده است. شاهین باید قادر باشد گیت موردنظر را به‌صورت متقارن نگه دارد، به‌صورتی که در هنگام بلند کردن گیت، محور آن کاملاً عمود بر سطح افق بوده و فاقد هرگونه چرخش نسبت به محورهای سه‌گانه باشد. در حال حاضر با مکانیزم شاهین موردنظر این مطلوب اتفاق نمی‌افتد.

- گیرکردن گیت‌ها در ریل حین قرار دادن و حرکت آن‌ها در ریل

بنا به دلیل ذکرشده در مورد قبل و عدم تعامد محور گیت با سطح افق هنگام بلند کردن گیت توسط جرثقیل، همواره احتمال گیرکردن گیت در هنگام جا زدن روی ریل وجود دارد.

- عدم اطمینان از قرارگیری صحیح گیت‌ها در ریل و کف کانال و همچنین روی همدیگر و آب‌بندی کامل آن‌ها بدون حضور غواص

- نیاز به تمیزکاری مرتب گیت‌ها و ریل‌ها

موارد فوق باعث اتلاف زمان و هزینه برای تمیزکاری گیت‌ها و ریل‌ها در هر بار گیتگذاری می‌شود.

با توجه به مشکلات فوق لازم است تا راهکارهای مناسب در قالب یک گزارش جامع برای حل آن‌ها ارائه گردد.

برخی از استانداردهای مورد استفاده در تهیه گزارش فوق عبارت‌اند از:

جدول 1- استانداردهای موردنیاز

| Code | Name | No. |
| --- | --- | --- |
| PNAE G -7-008-89 | Regulations for Design and Safe Operation of The Atomic Power Plant Equipment and Pipelines. | 1 |
| OPB-88/97 | General Regulations on Ensuring Safety of Nuclear Power Plants. | 2 |
| PNAE G -5-006-87 | Code For Designing Earthquake-Resistant Atomic Stations | 3 |
| DIN 19569-4 | Waste Water Treatment Plants – Princiles For The Design Of Structures And Technical Equipment – Part 4: Specific Principles For Shutoff Devices As Penstocks, Sluice Gates, Stoplog Etc. | 4 |
| BS 7775 | Penstocks for use in water and other liquid flow applications | 5 |
| AWWA C560 | Cast iron slide gates | 6 |
| AWWA C561 | Fabricated Stainless steel slide gates | 7 |
| AWWA C562 | Fabricated aluminum slide gates | 8 |
| AWWA C563 | Fabricated composite slide gates | 9 |
| DIN 19704-1 | Hydraulic steel structures Part 1: Criteria for design and calculation | 10 |
| AWS D1.1 | Structural Welding Code – Steel. American Welding Society. | 11 |
| AWS D1.6 | Structural Welding Code – Stainless Steel. American Welding Society | 12 |
| AA, 2015 | Aluminum Design Manual, 10th edition. Aluminum Association. | 13 |

# تعاریف و اختصارات

کاربرد ندارد.

# عنوان پروژه

بررسی جامع امکان گیتگذاری و گیتبرداری محفظههای آبگیر پمپخانه ساحلی هنگام روشن بودن پمپ‌های VC

# دلایل توجیهی انجام پروژه

هر ساله در زمان تعمیرات نیاز است تا پمپ‌های آب خنک‌کننده اصلی (VC) مورد بازرسی و تعمیر قرار گیرند. علاوه بر این در صورت خراب شدن یکی از پمپ‌ها، لازم است برای بازرسی و تعمیر آن، حوضچه آبگیر مربوط به آن پمپ توسط گیت‌ها از کانال آب ورودی ایزوله شود تا بازرسی و تعمیرات صورت گیرد.

برای ایزوله کردن و بستن آب ورودی به هر یک از این پمپ‌ها، از گیت‌های آب بند استفاده می‌شود. این گیت‌ها فلزی است و به کمک شاهین مخصوصی توسط جرثقیل دروازه‌ای برداشته می‌شود و با قرارگیری درون ریل‌های جانبی دیواره، به محل مورد نظر هدایت می‌شود و حوضچه مربوط به آن پمپ را از کانال جدا می‌کند.

برای ایزوله نمودن هر پمپ دو گیت به‌صورت عمودی بر روی هم قرار میگیرد. ارتفاع هر گیت حدود 2 متر، وزن آن حدود 5/2 تن و ارتفاع دهانه کانال 4 متر است.

در شکل 1 نمایی از محل نصب گیت‌ها در ورودی حوضچه آبگیر پمپ‌های VC در ارتفاع -10 m نشان داده شده است. در شکل 2 نمای جانبی از محل نصب گیت‌ها دیده می‌شود.

شکل 1- محل قرارگیری گیت‌های محفظه آبگیر پمپ‌های VC

شکل 2- نمای جانبی از محل قرارگیری گیت‌های محفظه آبگیر پمپ‌های VC

بلند کردن و قرارگیری صحیح گیت‌ها در ریل و آب‌بندی کامل محفظه از اصلی ترین نیازها در این پروژه است چراکه در صورت عدم قرارگیری مناسب لازم است غواص به عمق مورد نظر مراجعه نماید و با کنترل گیت‌ها، موجب عدم نشت آب از آن‌ها شود که این امر خطر زیادی برای غواص دارد و موجب مکش او از طرف سایر پمپ‌ها می‌شود.

لذا برای رفع خطرات احتمالی حضور غواص در کانال ورودی آب، خاموش کردن همه پمپ‌های VC اجتناب‌ناپذیر بوده و در نتیجه تولید برق نیروگاه متوقف خواهد شد. همچنین در زمان تعمیرات با توجه به محدود بودن زمان تعمیرات، فرآیند گذاشتن و برداشتن گیت‌ها باید در حداقل زمان ممکن (3 روز) صورت پذیرد. هرگونه مشکل در نصب گیت‌ها اعم از گیرکردن گیت در ریل، وجود نشتی بیش‌ازحد پس از نصب گیت و رشد خزه و جلبک روی سطوح تماس گیت و ریل باعث خواهد شد که پروسه تعمیرات طولانی‌تر از زمان مقرر گردیده و نیروگاه دیرتر به شبکه برق‌رسانی متصل شده و ضرر مالی نیروگاه را موجب گردد.

با توجه به این مشکلات ضروری می‌نماید تا بررسی جامعی به‌منظور امکان گیت‌گذاری و گیت‌برداری محفظه‌های آبگیر پمپخانه ساحلی هنگام روشن بودن پمپ‌های VC در حداقل زمان و به ایمنترین و مطمئنترین شکل ممکن انجام شود.

# سفارش‌دهنده فعالیت یا کارفرما

کارفرما: شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

دستگاه نظارت (نماینده کارفرما): شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر

# مجری پروژه یا پیمانکار

شرکت مهندسی و ساخت نیروگاههای اتمی (مسنا)

# برنامه زمان‌بندی انجام پروژه به همراه نفر/ساعت

- مدت زمان کل انجام پروژه 10 ماه می‌باشد.

بازه زمانی انجام فعالیت‌ها در جدول 2 ارائه شده است.

| جدول 2- نفر/ساعت انجام فعالیت‌ها |  |
| --- | --- |

| ردیف | عنوان فعالیت کلی | زمان | نفر/ساعت کلی موردنیاز |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | بازدید، برگزاری جلسه، جمعآوری و بررسی مدارک ، تدوین تکلیف فنی | 1 ماه | 270 |
| 1-1 | گردآوری و بررسی مدارک، بازدید و برگزاری جلسات (با بهره‌بردار) | - | 270 |
| 1-2 | تدوین تکلیف فنی | - | - |
| 2 | تهیه گزارش فنی و مدارک | 9 ماه | 4590 |
| 2-1 | شناسایی کلی انواع درب‌ها و گیت‌های آب‌بند | - | 200 |
| 2-2 | بررسی راهکارهای استفاده شده در نیروگاههای دیگر | - | 300 |
| 2-3 | شناسایی تجهیزات و مکانیزمهای گیت‌گذاری و گیت‌برداری | - | 350 |
| 2-4 | بررسی امکان یکپارچهسازی گیتها | - | 480 |
| 2-5 | بررسی اصلاح مکانیزم درگیری شاهین با گیت و اطمینان از آن | - | 300 |
| 2-6 | بررسی روش‌های تمیز کردن ریل‌ها | - | 500 |
| 2-7 | بررسی روشهای پیشگیری از تشکیل رسوب و جلبک | - | 300 |
| 2-8 | برگزاری جلسه با سازندگان و تأمین‌کنندگان داخلی تجهیزات | - | 700 |
| 2-9 | تهیه گزارش فنی | - | 470 |
| 2-10 | تهیه دیتاشیت تجهیزات |  | 320 |
| 2-11 | تهیه MRQ |  | 320 |
| 2-12 | تهیه RFP |  | 350 |
| مجموع |  | 10 ماه | 4860 |

# اصول و الزامات سازماندهی و انجام پروژه

گیت‌های محفظه‌های آبگیر پمپ‌خانه ساحلی ازلحاظ ایمنی طبق OPB 88/97 در کلاس 4N و ازنظر زلزله طبق PNAEG-5-006-87 در گروه III طبقه‌بندی میشوند.

## الزامات انجام پروژه

### مدارک موردنیاز

مدارک موردنیاز جهت شروع کار عبارت‌اند از:

- نقشه گیت‌ها و سازه بتنی محفظه آبگیر ساختمان پمپخانه و ریل‌ها

- نقشه شاهین مخصوص جابجایی گیت

- دفترچه مشخصات فنی گیت‌ها، شاهین نگه‌دارنده و سازه بتنی مربوطه

- دستورالعمل گیت‌گذاری و گیت‌برداری

- دستورالعمل نگهداری و تمیزکاری گیت‌ها و ریل‌ها

- اطلاعات مربوط به حداکـثر نشتی مجاز و مقدار نشت فعلی گیت‌ها

- اطلاعات مربوط به عمق سنجی و وضعیت کنونی کف کانال در محل گیت‌ها

### مدارک تولیدی

- گزارش جامع امکان گیت‌گذاری و گیت‌برداری محفظه‌های آبگیر پمپ‌خانه ساحلی هنگام روشن بودن پمپ‌های VC

- لیست تجهیزات احتمالی لازم برای بهسازی جایگذاری گیت‌ها و کنترل عدم نشتی آن

- MRQ برای اقلام و تجهیزات خریدنی (در صورت نیاز)

- RFP برای انجام اصلاحات مورد نیاز و کارهای اجرایی (در صورت نیاز)

- دیتاشیت تجهیزات انتخاب شده (در صورت نیاز)

### الزامات انجام و اجرای پروژه

به‌منظور تنظیم گزارش جامع امکان گیت‌گذاری و گیت‌برداری انجام موارد ذیل ضروری است:

1- ابتدا لازم است تا مشکلات گیتگذاری و گیتبرداری به‌طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.

2- راهکارهای استفاده‌شده در دیگر نیروگاههای جهان و یا سایر صنایع و تأسیسات داخلی باید بررسی شود.

3- الزامات پروسه گیتگذاری و گیتبرداری باید مشخص گردد.

4- امکان اصلاح فرآیند گیتگذاری یا گیتبرداری بررسی شود.

5- امکان تغییر در طراحی گیت‌ها، ریل‌ها و شاهین مخصوص بررسی شود.

6- امکان یکپارچه کردن گیت‌ها برای کاهش نشتی بررسی گردد.

7- امکان استفاده از روش‌های کمکی به‌منظور کنترل از راه دور حرکت گیت‌ها در ریل‌ها و کنترل نشتی آن در نواحی مختلف بررسی شود.

8- در انتها گزارش جامع امکان گیت‌گذاری و گیت‌برداری محفظههای آبگیر پمپخانه ساحلی هنگام روشن بودن پمپ‌های VC به همراه مدارک لازم تهیه میگردد.

### شرح پیشنهاد و توجیه

با توجه به تجربیات بهره‌برداری از فرآیند گیتگذاری و گیتبرداری، نصب این گیت‌ها روی ریل‌های مربوطه در محفظه آبگیر پمپ‌خانه ساحلی دارای مشکلاتی بوده و باعث هدر رفت وقت و هزینه می‌شود. همچنین امکان بهره‌برداری از پمپ‌های VC در هنگام عملیات گیتگذاری و گیتبرداری وجود ندارد. بدین منظور لازم است تا مکانیزم گیتگذاری و گیتبرداری محفظههای آبگیر پمپ‌خانه ساحلی هنگام روشن بودن پمپ‌های VC به‌صورت دقیق موردبررسی قرارگرفته و راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات فعلی یا به حداقل رساندن آن‌ها ارائه شود. ارتباط با سایر تأسیسات و صنایع داخلی و یا خارجی که از چنین مکانیزمهایی یا مکانیزمهای مشابه سود میبرند به‌عنوان اولین گام در انجام این پروژه پیشنهاد میشود. مزید بر آن لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که مداخله نیروی انسانی جهت کنترل مراحل مختلف این فرایند به حداقل ممکن برسد یا به‌صورت کامل حذف گردد. تغییر در طراحی برخی اجزاء نظیر گیت‌ها و یا استفاده از تکنولوژیهای جدیدتر در طراحی و ساخت شاهین نگه‌دارنده نیز ازجمله راهکارهایی است که میتواند مشکلات این مکانیزم را کاهش دهد. کلیاتی از فعالیت‌هایی که در این پروژه میتواند به آن پرداخته شود، به قرار زیر می‌باشد:

#### رفع مشکل عدم کارایی مناسب شاهین مخصوص و گیر کردن گیت‌ها در ریل‌ها

شاهین مورد استفاده در حال حاضر، دارای دو بازو می‌باشد که در سر هریک از بازوها یک قلاب متصل شده است. شاهین باید قادر باشد گیت موردنظر را به‌صورت تراز نگه دارد، به‌صورتی که در هنگام بلند کردن گیت، محور آن کاملاً عمود بر سطح افق بوده و فاقد هرگونه چرخش نسبت به محورهای سه‌گانه باشد. در حال حاضر با مکانیزم شاهین موردنظر این مطلوب اتفاق نمی‌افتد.

برای حل این مساله، راه‌حل‌های مختلفی  وجود دارد که در مرحله امکان‌سنجی باید مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد؛ که شامل موارد زیر می‌باشد:

- تنظیم، تصحیح و کالیبره کردن شاهین موجود بصورتی که بازوهای آن بتواند به‌صورت دقیق و منظم در جایگاه خود قرار گیرد و ابزارهای کنترلی خاصی برای آن تعبیه کرد که درگیری شاهین و گیت‌ها از همان ابتدا به‌صورت صحیح انجام شود.

- استفاده از شاهین‌های ساده قلاب دار که بتوان با استفاده از کابل، گیت‌ها را به‌صورت بالانس بلند کرد؛ این گزینه به‌صورت کارگاهی نیز قابل طراحی و ساخت است و هزینه آن کم است لیکن دقت آن پایین‌تر می‌باشد. مزیت دیگر آن بر شاهین فعلی این است که با تعبیه قلاب، بلند کردن و تنظیم آن ساده‌تر و سریع‌تر است.

- تهیه شاهین‌های هیدرولیکی با بازوهای جداگانه برای کنترل دو طرف گیت؛ در آن شاهین توسط راهنماهایی که دارد درون ریل بالا و پایین می‌رود (شکل 3). همچنین می‌توان از پین‌های راهنما، غلتک‌ها و یا صفحه راهنما نیز برای این منظور استفاده کرد. در شکل 4 تصویری از یک نمونه شاهین مخصوص بلند کردن و جابجایی گیت مشاهده می‌شود که بر روی سازه بتنی نگهداری می‌شود.

شکل 3- شماتیک نمونه‌ای از شاهین مخصوص بلند کردن گیت

شکل 4- شاهین مخصوص

- با بهبود عملکرد شاهین، امکان گیر کردن گیت در ریل‌ها بعلت عدم تعادل کاهش می‌یابد؛ اما می‌توان با تعبیه سنسورهای ترازسنجی و موقعیت سنجی (Balancers and Positioners) و کنترل آن‌ها به همراه مکانیکی کردن بازوهای شاهین، این اختلال در انتقال گیت‌ها را به شدت کاهش داد.

#### رفع مشکل ناشی از عدم قرارگیری گیت‌ها بر روی هم و در کف کانال

یکی دیگر از مشکلات موجود، عدم اطمینان از قرارگیری صحیح گیت‌ها بر روی هم می‌باشد؛ با بهبود عملکرد شاهین، تا حدود زیادی این مورد نیز مرتفع می‌گردد؛ لیکن به‌صورت مستقل راه‌حل‌های کنترلی زیر را می‌توان بررسی کرد:

- تعبیه دوربین در ترازهای مورد نظر

با تعبیه دوربین بر روی دیواره‌های اطراف ریل، می‌توان به‌صورت مشخصی موقعیت گیت‌ها را مشاهده کرد و در صورت عدم قرارگیری در موقعیت مناسب، دستورات لازم برای اصلاح وضعیت آن را انجام داد.

- تعبیه سنسور موقعیت سنجی گیت

سنسورهای مورد نظر به طور کلی یا به‌صورت مکانیکی است، یا به‌صورت نوری و یا به‌صورت التراسونیک که هزینه هرکدام و همچنین نگهداری و دقت آن متفاوت است و لازم است یک بررسی و امکان‌سنجی اقتصادی-عملکردی بر روی انواع آن صورت گیرد و در صورت لزوم نوع مناسب آن تهیه گردد. در  شکل 5 یک نمونه از سنسورهای دیجیتالی که مقدار جا به جایی را تشخیص می‌دهد، نشان داده شده است. این سنسورها نوری است و آن را می‌توان بر روی ریل و یا دیواره‌ها اجرا کرد و همچنین بر روی کف و داخل آب نیز کارایی دارد که پس از بررسی‌های فنی-اقتصادی باید نوع آن مشخص شود.

شکل 5- نمونه‌ای از یک سنسور دیجیتال برای اندازه گیری میزان جابه جایی

- ماشین‌های الکتریکی در عمق دریا

لازم به ذکر است که علاوه بر سنسورهای موقعیت سنجی، می‌توان از ربات‌ها و ماشین‌های زیر آب نیز استفاده کرد که عموما هزینه‌بر بوده و کمتر توجیه دارد.

#### رفع مشکل ناشی از نشت گیت‌ها

با توجه به اینکه یکی از مشکلات موجود در گیت‌ها، وجود نشتی بیش‌ازحد می‌باشد، برخی از دلایل بروز نشتی در گیت‌ها به این دلایل است: وجود مواد خارجی (مانند صدف، خزه، رسوبات و ...) بر روی سطوح آب‌بندی، آسیب‌دیدگی و عدم تنظیم لاستیک آب‌بندی، نشتی از محل اتصال بین دو گیت.

برخی از روش‌های حل این مشکل به‌صورت زیر است:

- تمیزکاری سطوح ریل

به این منظور تمامی سطوح آب‌بندی باید به‌دقت چک شده و مواد خارجی مانند رسوبات، رنگ، خاک و غیره تمیز شوند. برای تمیزکاری باید دقت شود که به سطح ریل آسیبی وارد نشود.

- ترمیم و یا تعویض لاستیک آب‌بندی

ابتدا باید مکان‌های نشتی به‌صورت دقیق‌تر مشخص گردد و سپس در آن مکان‌ها آب‌بندی دقیق‌تری انجام گیرد و در صورت خرابی لاستیک‌های آب‌بند، ترمیم و یا تعویض گردد.

در انتخاب لاستیک آب‌بندی پارامترهای مهمی دخیل است: اهمیت سازه، مقدار جابه‌جایی و تغییر شکل، فشار آب و ... که با توجه به سختی لاستیک ضخامت و ابعاد آن، نوع شکل لاستیک و ... انتخاب می‌شود که روش‌های طراحی و انتخاب آن در آیین‌نامه‌ها موجود است.

- بهبود وضعیت آب‌بندی در محل اتصال دو گیت

در این مورد نیز مانند مورد قبل می‌توان لاستیک‌های آب‌بندی را ترمیم و بهینه‌سازی کرد و همچنین می‌توان دو گیت موجود را با جوش و یا اتصالات مشابه، یکپارچه کرد و به‌کلی نشت در محل اتصال را برطرف کرد که ملاحظات یک‌تکه کردن آن بایستی به‌صورت جامع بررسی شود.

#### رفع مشکل تمیز کردن مرتب گیت‌ها و ریل‌ها

با توجه به اینکه ریل‌ها عمدتاً در تماس با آب هستند، صدف‌ها، جلبک‌ها و ... به آن‌ها می‌چسبند و مانع عملکرد صحیح آن‌ها می‌شواد. برای رفع این مشکل روش‌های مختلفی مطرح است از جمله:

- تمیز کردن با استفاده از جریان جت سیال به‌صورت دستی

در این روش بجای استفاده از غواص برای تمیز کردن، لوله‌هایی تدارک دیده می‌شود که به محل مورد نظر هدایت می‌شود و با جریان سریع، موجب کندن رسوبات می‌شود. در این روش نیاز به تجهیزات الکترونیکی مثل دوربین نیز می‌باشد تا موقعیت محل به‌درستی دیده شود و هم به‌صورت دقیق کنترل شود.

- پیشگیری از جلبک زدن و صدف‌گذاری با استفاده از مواد شیمیایی و یا الکتریکی

امروزه مواد شیمیایی متنوعی تولید می‌شود که مانع از چسبیدن این مواد زیستی به تجهیزات دریایی می‌شود؛ البته این مواد به‌صورت کامل مانع از صدف گذاری و جلبک گذاری نمی‌شوند لیکن به‌صورت خوبی پیشگیری می‌کند.

همچنین روش‌هایی وجود دارد که با استفاده از روش‌های الکتریکی مانع آن از چسبیدن صدف‌ها و رسوبات دریایی می‌شوند، بدین صورت که آند مسی یون‌هایی را ایجاد می‌کند که  موجب می‌شود شرایطی فراهم آید که در آن صدف‌ها ازدیاد پیدا نکنند؛ امروزه این روش در بعضی کشتی‌ها برای جلوگیری از صدف زدگی کف آن استفاده می‌شود.

- استفاده از چهارچوب در ابعاد گیت اصلی برای تمیزکاری ریل‌ها

می‌توان از یک چهارچوب در ابعاد و وزن مشابه گیت اصلی به صورت یکپارچه به منظور تمیزکاری ریل‌ها و نشیمنگاه گیت پیش از عملیات گیت‌گذاری استفاده کرد که در گوشههای آن ادوات سایش و تمیزکاری (مانند فرچه، سوهان و ...) کارگذاشته شده است. پیش از عملیات گیت‌گذاری این چهارچوب به درون شیار گیت فرستاده می شود و با بالا و پایین کردن آن ریل‌ها و نشیمنگاه گیت از وجود مواد اضافی خالی شده و با بیرون کشیدن چهارچوب و قرار دادن گیت اصلی آب‌بندی انجام می شود. برای تمیزکاری موثرتر نشیمنگاه با توجه به اینکه چهارچوب حرکت افقی نداشته و صرفاً حرکت عمودی دارد، می‌توان یک ردیف جت آب پرفشار در سطح زیرین چهارچوب کار گذاشت.

- استفاده از یک کاور از جنس فولاد زنگ نزن بر روی ریل‌ها و نشیمنگاه

ازآنجایی‌که رسوب‌گیری ریل‌ها و نشیمنگاه در مدت عملکرد نرمال نیروگاه به دلیل قرارگیری در آب دریا اتفاق می‌افتد، یکی از راه‌حل‌ها می‌تواند ایجاد پوشش بر روی ریل‌ها و نشیمنگاه در این مدت باشد. به این منظور می‌توان یک کاور از جنس فولاد ضدزنگ ساخته‌ و بر روی ریل‌ها و نشیمنگاه قرار داد تا چنانچه رسوبی تشکیل شد صرفاً بر روی کاور مذکور باشد و در هنگام گیت‌گذاری با بیرون کشیدن این کاور، گیت در محل خود قرارگرفته و عمل آب‌بندی را انجام دهد.

- استفاده از وسایل رسوب‌زدا

ماشین‌ها و وسایل خاصی وجود دارد که به‌صورت مکانیزه و با استفاده از جریان و فرچه‎های موجود در خود باعث نظافت سطوح زیر آب می‌شود. به‌عنوان نمونه، دستگاه زیر، به‌عنوان تمیزکننده خودکار کانال ورودی آب نیروگاه هنگ‌کنگ (هنگام خاموشی نیروگاه) سفارش و ساخته شد که موجب از بین بردن لایه‌های صدف و رسوبات از کف کانال می‌شود.

شکل 6- یک دستگاه رسوب‌زدا و تمیزکننده زیر دریا

دستگاه‌های مشابه دیگری نیز برای تمیزکاری سطوح در زیر آب استفاده می‌شود که در زیر تعدادی از آن‌ها به‌عنوان نمونه نشان داده شده است؛ این دستگاه‌ها باید بنا بر نیاز پروژه، سفارش و تهیه شود و دارای مدل‌های مکانیزه، دستی و کنترل از راه دور می‌باشد.

شکل 7- تعدادی دستگاه تمیزکننده زیر آب

شایان ذکر است که روش‌های فوق توأمان نیز می‌تواند بکارگیری شود و رفع هریک از مشکلات اصلی گیت‌گذاری، می‌تواند موجب رفع مشکل دیگر باشد؛ مثلاً با تمیز کردن درست ریل‌ها و کف گیت، قسمت عمده‌ای از نشتی آب نیز مرتفع می‌شود.

#### تعویض کلی گیت

یکی دیگر از روش‌های حل مشکل گیت‌ها، تعویض کلی آن‌هاست؛ البته با توجه به هزینه بالای این امر نیاز است تمام روش‌ها بررسی گردد و در صورت توجیه‌پذیر بودن آن انجام شود؛ زیرا هم‌زمان بیشتری برای نصب و راه‌اندازی آن لازم است و هم اینکه هزینه بیشتری دارد.

گیت‌ها می‌توانند به‌صورت یکپارچه و یا چندتکه استفاده شوند. گیت‌ها از مواد مختلفی ساخته می‌شوند مانند چوب، فولاد کربنی، چدن، فولاد زنگ نزن، آلومینیوم و بتن تقویت‌شده. گیت‌ها از لحاظ ساختار می‌توانند به‌صورت لولایی باز و بسته شوند مانند گیت‌های رادیال و گیت‌های دوبخشی و یا اینکه به‌صورت رفت و برگشتی باز و بسته شوند مانند گیت‌های لغزشی و می‌توانند به‌صورت اتوماتیک یا غیراتوماتیک باز و بسته شوند.

درصورتی‌که ارتفاع آب در کانال موردنظر خیلی زیاد باشد یا محدودیتی ازنظر ظرفیت حمل بار توسط جرثقیل باشد، بجای گیت یک‌تکه از گیت‌های چندتکه استفاده می‌شود. در جدول 3 گیت‌های اتوماتیک و غیراتوماتیک از نقطه نظر معیارهای مختلف مقایسه شده‌اند.

جدول 3- مقایسه گیت‌های اتوماتیک و غیراتوماتیک (Sluice gate / Stoplog)

گیت‌ها معمولاً دارای اجزایی هستند که در شکل 8 نشان داده شده است. پین‌های Dowel و سوراخ‌های Dowel برای هم‌راستا کردن هر گیت با گیت زیرینش و همچنین برای اطمینان از تماس روی آب‌بند در هر دو طرف گیت تعبیه می‌شوند. در این طرح اجزای مختلف گیت به هم جوشکاری شده‌اند.

بعد از گیت‌گذاری برای تخلیه محفظه می‌توان از یک پمپ سیار یا شیر تخلیه استفاده کرد. در برخی مواقع از فنرهایی بر روی گیت‌ها استفاده می‌شود تا از تماس سطح با آب‌بند اطمینان حاصل شود.

شکل 8- قسمت‌های مختلف یک گیت

ساختار گیت‌ها می‌تواند متشکل از قسمت‌های جوشکاری شده باشد یا یک پروفیل یکپارچه توخالی بوده و یا اینکه یک صفحه مقاوم شده باشد. در شکل 9 شماتیک یک گیت که از یک صفحه مقاوم‌سازی شده تشکیل شده است درون ریل مربوطه و سازه بتنی نشان می‌دهد. در این شکل ریل به یک پیچ تنظیم متصل شده است. با باز و بسته کردن پیچ تنظیم ریل میتواند در جهت جانبی جابجا شده و موقعیت آن نسبت به سازه بتنی تنظیم شود. بعد از تنظیم موقعیت ریل درون سازه بتنی، حدفاصل ریل و سازه بتن با بتن پر میشود. همانطور که ملاحظه می‌شود بر روی سطوح لغزنده گیت از مواد EPDM و پلی اورتان برای سهولت لغزش و آب‌بندی استفاده شده است. متریال‌های هر قسمت از گیت در جدول 4 نشان داده شده است. همان‌طور که در نقشه مقطع سطوح تماس ملاحظه می‌شود ریل درون سازه بتنی قرارگرفته است و دارای پیچ تنظیم جهت هم‌محور کردن ریل و سازه بتنی می‌باشد. ریلهای راهنما از جنس فولاد زنگ نزن بوده و درون سازه بتنی در طرف جانبی و کف قرارگرفته‌اند. معمولاً برای هم‌راستا کردن دقیق این ریل‌ها دارای پیچ تنظیم هستند. ریل‌ها باید از موادی ساخته شوند که مقاومت بالایی در برابر خوردگی داشته باشند چراکه به‌طور دائمی در تماس با آب دریا هستند. قطعه آب‌بند یک الاستومر می‌باشد که در اضلاع جانبی گیت نصب می‌شود و می‌تواند شکل‌های مختلفی مانند دایره‌ای، تخت، دوشاخه و ... داشته باشد. یکی از مواردی که در هنگام گیت‌گذاری و گیت‌برداری اهمیت پیدا می‌کند ضریب اصطکاک بین سطوح لغزنده روی هم می‌باشد و سازندگان این گیت‌ها سعی می‌کنند از موادی برای ساخت لبه‌های لغزنده استفاده کنند که ضریب اصطکاک پایین دارد. برای این منظور می‌توان از نوارهایی از جنس برنج و پلیاورتان با دانسیته بالا یا آب‌بندهایی با پوشش  فلئوروکربن با اصطکاک کم (تفلون) در لبه‌های جانبی استفاده کرد. این باعث می‌شود که احتمال گیرکردن گیت‌ها در حین بالا بردن و پایین آوردن کاهش یابد.

| شکل 9- شماتیک نحوه قرار گرفتن یک گیت درون ریل و سازه بتنی |  |
| --- | --- |

جدول 4- متریال‌های هریک از اجزای گیت

در شکل 10 گیت از نوع پروفیل توخالی از جنس آلومینیوم نشان داده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود در زیر هر گیت و در دو طرف از آب‌بندهای جنس نئوپرین استفاده‌شده است تا آب‌بندی به‌خوبی انجام شود. همچنین بر روی سطح جانبی در یک طرف از آب‌بند نئوپرین و در سمت دیگر از میله راهنمای جنس UHMW Polyethylene استفاده ‌شده است.

| شکل 10- گیت از نوع پروفیل توخالی از جنس آلومینیوم و نحوه قرارگیری و آب‌بندی آن‌ها |  |
| --- | --- |

ساختار شاهین نیز برای اینکه عملیات گیت‌گذاری و گیت‌برداری به‌درستی انجام شود بسیار حائز اهمیت است. این وسیله باید قادر باشد که در زیر آب و خشکی به‌طور صحیح با گیت‌ها درگیر شود. حتی‌الامکان برای گیت‌های بزرگ بهتر است که عمل درگیر شدن فقط در یک نقطه و با یک قلاب انجام شود. زیرا اگر دو نقطه درگیری وجود داشته شود، احتمال اینکه یکی از محل‌های درگیری آزادشده و گیت سقوط کند وجود دارد.

گیت‌های اتوماتیک که به آن‌ها Sluice gate هم گفته می‌شود برای بستن و ایزوله کردن سریع در جاهایی که لازم است در یک زمان کوتاه عمل بستن مسیر آب انجام شود و این کار توسط یک نفر انجام شود، بکار گرفته می‌شود (شکل 11 و شکل 12). همچنین این نوع گیت بیشتر در مواردی که عمل باز و بسته کردن گیت به‌طور مکرر انجام شده و الزامات نشتی نیز سختگیرانه تر است مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع گیت در مقایسه با گیت‌های معمولی گران‌تر می‌باشد ولی هزینه‌های اپراتوری و پیچیدگی عملیات به‌مراتب کمتر از گیت‌های معمولی می‌باشد. از طرفی نوع غیراتوماتیک گیت‌ها معروف به Stoplog معمولاً در جاهایی که عمل باز و بسته کردن سریع مسیر جریان موردنیاز نیست و بیش از یک نفر برای انجام این کار در دسترس می‌باشد و عمل باز و بسته کردن مکرراً انجام نمی‌شود و نشتی‌های بیشتری مجاز می‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این نوع گیت‌ها فقط در پروژه‌هایی که فضای کافی برای جابجایی گیت‌ها از محل دپوی آن‌ها تا محل نصبشان موجود می‌باشد استفاده می‌شود.

شکل 11- نمونه‌ای از یک گیت اتوماتیک

شکل 12- نمونه‌ای از یک گیت اتوماتیک

با توجه به اینکه در صورت نیاز به تعویض کلی گیت‌ها قرار نیست سازه بتنی تغییر یاید، روش‌های سوار کردن و نصب شدن گیت‌ها به صورت زیر است:

- بر روی دیواره با استفاده از نبشی‌های کنار دیوار

در این روش، ابتدا نبشی‌هایی به دیواره متصل می‌شود و پس از آن، گیت به نبشی‌ها متصل می‌شود. مزیت این روش این است که به جهت عدم اتصال هیچیک از بخش‌های گیت به دیواره، به راحتی از محل خود برای تعمیر جدا میشود؛ در واقع هنگام جداکردن، بدون آسیب به دیواره اصلی صرفاً گیت‌ها از نبشی‌ها جدا می‌شود؛ در شکل 13 شماتیک این نوع اتصال نشان داده شده است.

شکل 13- روش اتصال گیت بر روی دیواره با استفاده از نبشی‌های کنار دیوار

- اتصال مستقیم به دیواره

در این روش، گیت به‌صورت مستقیم به دیواره متصل می‌شود. این گیت‌ها یک قاب صاف در عقب دارند که به‌صورت مستقیم به دیواره بتنی قلاب می‌شود و فاصله صفحه عقبی با دیواره بتنی با گروت آب‌بندی می‌شود. از اشکالات این روش می‌توان به سختی و آسیب‌دیدگی دیواره در هنگام جداسازی گیت برای تعمیرات اشاره کرد زیرا بخشی از سازه خود گیت در داخل دیوار کار گذاشته شده است. در شکل 14 شماتیک این نوع اتصال نشان داده شده است.

شکل 14- روش اتصال مستقیم به دیواره

3- اتصال بین دو دیواره در کانال

این گیت‌ها بین دو دیواره متصل شده و بخصوص در کانال‌ها کاربرد دارد (شکل 15).

شکل 15- روش اتصال بین دو دیواره در کانال

### جمع‌بندی

در بخش قبلی، روش‌های گوناگون رفع مشکل گیت‌ها بررسی شد، لیکن بر اساس نظرات کارفرما و ملاحظات فنی و اقتصادی و با توجه به اینکه تعویض کلی ساختار گیتها و ریل‌ها به دلیل عدم امکان تخریب سازه و همچنین هزینههای مترتب بر آن مدنظر نمیباشد و ضمناً ساخت و بکارگیری ربات مخصوص تمیزکاری ریل‌ها هزینه زیادی را تحمیل مینماید، در این پروژه، تمرکز اصلی بر روی راهکارهای زیر خواهد بود:

- بهبود عملکرد شاهین ازنظر قفل‌کردن و آزاد کردن گیت

در حال حاضر عملکرد شاهین در هنگام قفل‌کردن و آزاد کردن گیت دچار اختلال می‌باشد به‌طوری‌که برای اطمینان از صحت عملیات گرفتن و رهاسازی گیت نیاز به حضور غواص می‌باشد. درصورتی‌که این عمل به‌درستی انجام شود، مشکلات زیادی از گیت‌گذاری و گیت‌برداری حل می‌شود و دیگر نیازی به حضور غواص برای چک کردن درگیری شاهین و گیت نمی‌باشد.

- یکپارچه‌سازی گیت‌ها

در صورت یکپارچه‌سازی گیت‌ها با توجه به اینکه دیگر لازم نیست عمل قفل‌کردن و آزاد کردن گیت زیر آب انجام شود و این عمل در بیرون از سطح آب قابل انجام است، قسمت عمدهای از مشکلات این پروژه که مربوط به اطمینان از درگیری صحیح شاهین با گیت است، حل می‌شود. لذا لازم است با بررسی مدارک فنی مربوط به جرثقیل، شاهین و فضای در دسترس، امکان یکپارچه‌سازی دو گیت و تبدیل آن به یک گیت بزرگ‌تر ارزیابی گردد.

- تمیزکاری و رسوب‌زدایی ریل‌ها

وجود رسوبات و یا ضایعات بر روی ریل‌ها، موجب نشت از گیت‌‌ها می‌شود. وجود مکانیزمی که بتواند قبل از گیت‌گذاری و یا در حین آن در زیر آب این اجسام خارجی را از روی ریل پاک‌سازی بکند، موجب کاهش محسوس نشت می‌شود. این مکانیزم باید حتی‌المقدور قابل هدایت بوده و هزینه زیادی را به پروژه تحمیل ننماید. از جمله این روشهای می توان به جت آب دستی و چهارچوب تمیزکاری که در ابعاد گیت اصلی باشد و قبل از گیت گذاری درون ریل بالا و پایین شود، اشاره نمود.

- روش‌های شیمیایی، الکتریکی و پوشش دهی برای جلوگیری از جلبک گذاری و صدف گذاری

روش‌های پیشگیرانه عموماً هزینه کمتری دارد. لذا اگر بتوان با اعمال رنگ و پوشش‌های خاص و یا استفاده از یک کاور فولادی ضد زنگ بر روی ریل‌ها در زیر آب و یا روش‌های الکتریکی مانع صدف گذاری شد، این امکان وجود خواهد داشت که با هزینه مناسب‌تری از نشت جلوگیری کرده و نیاز به تمیزکاری ریل‌ها توسط غواص مرتفع شود.

به‌طورکلی مشکلات عمده موجود در فرآیند گیت‌گذاری و گیت‌برداری و راهحلهای پیشنهادی برای آن‌ها را می‌توان به‌صورت نمودار زیر خلاصه کرد که در گزارش بررسی جامع امکان گیتگذاری و گیتبرداری محفظههای آبگیر پمپخانه ساحلی هنگام روشن بودن پمپهای VC تشریح خواهند شد.

شکل 16- نمودار مشکلات گیت‌گذاری و گیت‌برداری و راه‌حل‌های پیشنهادی

## الزامات استانداردی و مدارک مرجع

استانداردهای مرجع و مدارک موردنیاز در این تکلیف فنی به ترتیب در جدول 1 و بخش 8-1-1 آورده شده است.

## الزامات ایمنی

رعایت ضوابط و استانداردهای حاکم بر نیروگاه ضروری می‌باشد.

## الزامات اقتصادی

کاربرد ندارد.

## الزامات آموزشی

کاربرد ندارد.

## سایر الزامات

کاربرد ندارد.

# تست و پایان فعالیت

پایان فعالیت این پروژه منوط به ارائه یک نسخه گزارش جامع امکان گیتگذاری و گیتبرداری محفظههای آبگیر پمپخانه ساحلی هنگام روشن بودن پمپ‌های VC به کارفرما می‌باشد.

# مراجع و ضمائم

## مراجع

- طرح توجیهی پروژه بررسی جامع امکان گیتگذاری و گیتبرداری محفظههای آبگیر پمپخانه ساحلی هنگام روشن بودن پمپ‌های VC

- Hydraulic Structures for Flow Diversion and Storage, Gates and Valves For Flow Control.

- Water Control Gates, Jash Company.

- A Guide to Lifting Beams and Spreaders, Dale Lifting and Handling Specialists.

- Rubber Waterstop Yype,Jingtong Engineering Runner Co.

- Instrument Engineers' Handbook: Process Measurement And Analysis, Fourth Edition, Volume I, Section 7.14: Proximity Sensors And Limit Switches, "A. Brodgesell, M. F. Hordeski And B. G. Lipták"

## ضمائم

لیست کارکنانی که تکلیف فنی حاضر را مطالعه نمودهاند

| نام و نام خانوادگی | سمت | تاریخ | امضاء | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |

جدول نمایش تغییرات مدرک حاضر

| شماره تغییر | شماره صفحات |  |  |  | شماره گواهی اعمال تغییرات | تاریخ گواهی اعمال تغییرات | نام و نام خانوادگی فرد اعمال کننده تغییرات | تاریخ، امضاء فرد اعمال کننده تغییرات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تغییر داده شده | جایگزین شده | جدید | باطل شده |  |  |  |  |

لیست کارکنانی که تغییرات مدرک حاضر را مطالعه نموده اند

| نام و نام خانوادگی | سمت | تاریخ | امضاء | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Not only “lift” but also “float”

Radial gates

Sector gates

Slide gates