شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران

معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت

مديريت سيستم‌ها و فناوري اطلاعات

تير ماه 1389

تهيه و تنظيم:

احمد هنرور

رييس مهندسي سيستم‌ها و نرم‌افزار

و مدير پروژه ويديو كنفرانس

فهرست مطالب

مقدمه	2

هدف	3

همزماني ارتباطات	3

تجهيزات ويدئو كنفرانس	3

تجهيزات زيرساخت	6

بستر مخابراتي	6

ويژگي‌هاي ديگر سيستم ويدئو كنفرانس	6

نقاط استقرار يافته تجهيزات ويدئو كنفرانس	7

نقشه و مشخصات شبكه و ارتباطات تجهيزات ويدئو كنفرانس	9

قراردادهاي مخابراتي	10

شماره تلفن‌هاي رفع اشكالات مخابراتي	11

راهنماي استفاده از صفحه كليد (Keypad) در مدل HDX4002	12

برقراري ارتباط تصويري با يك مكان	13

راهنماي استفاده از دستگاه كنترل از راه دور در مدل HDX8004	14

مقدمه

شروع پروژه ويديو كنفرانس از زمستان 1386 با مطالعه و بررسي‌هاي اوليه آغاز شد. با بررسي‌هاي به عمل آمده روي برندهاي مختلف اين تكنولوژي برند پلي كام انتخاب و مورد ارزيابي بيشتر قرار گرفت. با انتخاب مدل، پيمانكاران نيز مورد ارزيابي قرار گرفتند كه شركت افريزفرايند كه نماينده حوزه خاورميانه شركت پلي كام در ايران بود انتخاب شد. (مصوبه هيات مديره) در اين راستا نيز شركت شبكه‌پردازان وندا از طرف افريزفرايند به عنوان مجري اصلي پروژه و طرف قرارداد با شركت معرفي و مورد تاييد قرار گرفت.

قرارداد فروش تجهيزات ويدئو كنفرانس در پاييز 1387 منعقد شد و در دي ماه همان سال تجهيزات مورد نظر تحويل شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران قرار گرفت.

همزمان پيگيري‌ها در خصوص انعقاد قرارداد بسترهاي مخابراتي نيز در حال انجام بود كه سرانجام در اواخر اسفند ماه 1387 قراردادهاي خطوط E1 با شركت ارتباطات زيرساخت مخابرات منعقد شد.

با پيگيري‌هاي مداوم و مستمر و پس از گذشت چند ماه از انعقاد قراردادهاي مربوطه اولين ارتباط ويدئويي از محل سايت دارخوين با تهران در مهرماه 1388 برقرار شد.

اين پروژه به صورت تدريجي و با تاخيرات ناشي از طرف مخابرات، آماده نبودن بستر مناسب و به موقع نقاط مورد نظر پروژه، در پايان سال 1388 و  با همكاري و مساعدت‌هاي ساير همكاران در بخش فناوري اطلاعات شركت به اتمام رسيد.

در پايان لازم مي‌دانم از رهنمودها و حمايت‌هاي بي‌دريغ "جناب آقاي مهندس نيازي" معاون محترم برنامه‌ريزي و توسعه مديريت كه همواره در پيشرفت و رفع موانع پروژه مساعدت و همكاري لازم را دريغ نفرمودند، كمال تشكر و امتنان را داشته باشم.

احمد هنرور - مدير پروژه

و رييس مهندسي سيستم‌ها و نرم‌افزار

هدف

برقراري ارتباط ويديو كنفرانس بين شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران با سايت‌هاي بوشهر، دارخوين و شركت مهندسين مشاور افق هسته‌اي (تهران و بوشهر) با رعايت اصول امنيتي و كيفيت مناسب و با استفاده از شبكه‌هاي كامپيوتري هر يك از مكان‌هاي فوق.

ارتباطات مورد نظر در اين پروژه به سه شيوه مختلف در نظر گرفته شده است:

- نفر به نفر

- نفر به اتاق كنفرانس

- اتاق كنفرانس به اتاق كنفرانس

در اين بررسي حداكثر 5 تماس همزمان پيش‌بيني شده است و هر نقطه داراي يك اتاق كنفرانس 10 الي 20 نفره در نظر گرفته شده است.

همزماني ارتباطات

منظور از هر تماس، برقراري يك ارتباط ويدئو كنفرانس بين هر دو نقطه (نفر و اتاق كنفرانس - اتاق كنفرانس با اتاق كنفرانس- نفر با نفر) است. بنابراين تعداد همزماني برابر با تعداد تماس در يك زمان مي باشد.

تجهيزات ويدئو كنفرانس

تجهيزات استفاده شده در اين پروژه از تجهيزات پُلي‌كام (Polycom)، بزرگترين و نخستين كمپاني پيشرو و صاحب تكنولوژي تجهيزات كنفرانس‌هاي صوتي و تصويري تحت شبكه، مي‌باشد.

شركت Polycom با ارائه تجهيزات V2IU تنها توليدكننده در جهان محسوب مي‌شود كه با ايجاد يك شبكه DMZ 
(De-militarized Zone) منحصراً براي ويديوكنفرانس، راه‌حل جامع وEnd-to-End  جهت بالا بردن امنيت شبكه ويديوكنفرانس ارائه مي‌كند.

تجهيزات ويديو كنفرانس به دو صورتHD (High Definition)  و (Standard Definition) SD مي‌باشد كه نوع HD داراي "كيفيت عالي" و نيازمند پهناي باند بيشتر و نوع SD با "كيفيت خوب" و نيازمند پهناي باند كمتر مي‌باشد.

توجه: در صورت استفاده از سيستم‌هاي HD كليه تجهيزات بايد HD در نظر گرفته شود.

شركت توليد و توسعه انژري اتمي ايران نيز داراي تجهيزات ويدئو كنفرانس با كيفيت عالي و از نوع HD مي‌باشد.

- تجهيزات اتاق يك نفره

مدل: HDX4002

LCD: 20"

دوربين: نيمه متحرك (5 درجه)

ميكروفن: دارد (به شعاع 5 متر)

بلندگو: دارد

Codec: دارد

وضوع تصوير: HD (30fps)

حداقل پهناي باند: 1M

- تجهيزات سالن كنفرانس 10 تا 20 نفره

مدل: HDX8004

LCD: ندارد

دوربين: º100± افقي ، º30±عمودي

ميكروفن: º360

بلندگو: ندارد

Codec: دارد

كيفيت صدا: HD

بزرگنمايي: اپتيكال

حداقل پهناي باند: 1M

توجه: كليه تجهيزات HD به طور اختصاصي به 1Mb/s پهناي باند نياز دارند. ولي در تجهيزات SD براي وضوح مناسب تصوير بهتر است از پهناي باند 512Kb/s به بالا اختصاص داده شود.

- تلويزيون LCD:

- تهران

  - سوني "52 سري X

- دارخوين

  - سوني "52 سري W

- بوشهر

- شركت افق هسته‌اي

  - تهران

  - ويدئو پرژكتور

- بوشهر

  - ويدئو پرژكتور

تجهيزات زيرساخت

تجهيزات زير ساخت در محل مديريت شبكه ويدئو كنفرانس (شركت توليد و توسعه) مستقر مي‌باشد.

| تجهيزات | مدل | تعداد پورت | تعداد مورد نياز | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MCU | RMX2000 | 20 | 1 | مديريت دوربين‌هاي ويدئو كنفرانس با امكانات اختصاصي براي HD |
| Gatekeeper | SE200 | - | 1 | سخت‌افزاري براي اختصاص پهناي باند به هر نقطه |
|  | License | - | 25 نقطه |  |

بستر مخابراتي

براي اجراي پروژه از خطوط E1 شركت مخابرات ايران كه از طريق فيبر نوري اغلب شهرهاي كشور را به يكديگر پيوند داده است، استفاده مي‌شود (به دليل وابستگي كمتر به شرايط محيطي و امكان نفوذ كمتر و هزينه پايين‌تر انتخاب گرديده است). هزينه‌هاي اين خطوط شامل هزينه‌هاي ثابت و ماهانه به ازاي پهناي باند مورد استفاده و اختصاصي بودن اين پهناي باند است.

در صورت افزايش تعداد دوربين‌هاي ويدئو كنفرانس يا به اشتراك‌گذاري ساير برنامه‌هاي كاربردي بين شبكه‌ها نياز به پهناي باند بيشتري مي‌باشد و تا زماني كه شركت مخابرات محدوديتي در اين خصوص اعلام نكند امكان‌پذير خواهد بود.

ويژگي‌هاي ديگر سيستم ويدئو كنفرانس

گزينه‌هاي ديگري كه با استفاده از ارتباط بين شبكه‌اي راه دور(WAN)  مهيا شده براي سيستم ويدئو كنفرانس مي‌توان از آن بهره گرفت، شامل موارد زير مي‌باشد:

VOIP: ارتباط تلفن‌هاي بين محل‌هاي مختلف به صورت شماره داخلي از طريق بستر مخابراتي بين شبكه‌اي

IP تلفني: شماره‌گيري از طريق  IP با استفاده از دستگاه‌هاي تلفن مخصوص

به اشتراك‌گذاري فايل

برقراري سيستم اتوماسيون اداري

برقراري سرويس نامه (Email) و گفتگوي زنده (Online Chat)

نقاط استقرار يافته تجهيزات ويدئو كنفرانس

تجهيزات استفاده شده در اين پروژه در محل‌هاي زير مستقر شده‌اند:

از كل دستگاه‌هاي تحويل گرفته‌ شده (5 دستگاه HDX 8004 و 16 دستگاه HDX 4002)، تعداد دستگاه‌هاي تقسيم شده بين نقاط مختلف عبارت است از:

- شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران: ‌ 1 دستگاه HDX 8004 و 7 دستگاه HDX 4002

- نيروگاه اتمي بوشهر: ‌ 1 دستگاه HDX 8004 و 2 دستگاه HDX 4002

- شركت نيروگاه‌هاي اتمي (دارخوين): ‌ 1 دستگاه HDX 8004 و 1 دستگاه HDX 4002

- شركت مهندسين مشاور افق هسته‌اي: ‌ 2 دستگاه HDX 8004 و 6 دستگاه HDX 4002

جانمايي تعداد دستگاه‌هاي فوق نيز به شرح ذيل صورت گرفته است:

- شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران (NPPD)

- يك دستگاه HDX8004 در سالن كنفرانس دفتر مدير عامل

- يك دستگاه HDX4002 در اتاق مدير عامل

- يك دستگاه HDX4002 در اتاق معاون برنامه‌ريزي و توسعه سيستم‌ها

- يك دستگاه HDX4002 در اتاق معاون فني و مهندسي

- يك دستگاه HDX4002 در اتاق معاون پشتيباني و توسعه مديريت

- يك دستگاه HDX4002 در واحد سيستم‌ها و فناوري اطلاعات

- نيروگاه اتمي بوشهر (BNPP)

- يك دستگاه HDX8004 در سالن كنفرانس ساختمان بهره‌برداري

- يك دستگاه HDX4002 در اتاق مدير عامل

- يك دستگاه HDX4002 در اتاق مجري طرح

- شركت نيروگاه‌هاي اتمي (دارخوين - KNPP)

- يك دستگاه HDX8004 در سالن كنفرانس كمپ مسكوني دارخوين

- يك دستگاه HDX4002 در اتاق مدير عامل

- شركت مهندسين مشاور افق هسته‌اي (تهران - OCE)

- يك دستگاه HDX8004 در سالن كنفرانس شركت

- يك دستگاه HDX4002 در اتاق مدير عامل

- يك دستگاه HDX4002 در اتاق مدير فني

- شركت مهندسين مشاور افق هسته‌اي (بوشهر)

- يك دستگاه HDX8004 در سالن كنفرانس كارگاه شركت

- يك دستگاه HDX4002 در اتاق مدير عامل

- يك دستگاه HDX4002 در اتاق مدير سايت

نقشه و مشخصات شبكه و ارتباطات تجهيزات ويدئو كنفرانس

- آدرس‌هاي IP :

| رديف | تجهيزات / نقاط ارتباطي ويدئو كنفرانس | IP Address | Directory |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | MCU (RMX 2000) | 172.10.1.12 | - |
| 2-1 | Gatekeeper (SE200) | 172.10.1.45 | - |
| 1-2 | توليد و توسعه - راهبر (فناوري اطلاعات) | 172.10.1.46 | Admin |
| 2-2 | توليد و توسعه - معاونت پشتيباني | 172.10.1.47 | NPPD-SUP |
| 3-2 | توليد و توسعه - مدير عامل | 172.10.1.48 | NPPD-D.M |
| 4-2 | توليد و توسعه - معاونت مهندسي | 172.10.1.49 | NPPD-ENG |
| 5-2 | توليد و توسعه - معاونت برنامه‌ريزي | 172.10.1.50 | NPPD-PLN |
| 6-2 | توليد و توسعه - سال كنفرانس | 172.10.1.51 | NPPD-C.R |
| 1-3 | افق هسته‌اي - سالن كنفرانس | 172.10.2.20 | OCE_C.R |
| 2-3 | افق هسته‌اي - مدير عامل | 172.10.2.21 | OCE_D.M |
| 3-3 | افق هسته‌اي – مدير اجرايي | 172.10.2.24 | OCE_E.M |
| 1-4 | نيروگاه بوشهر - سالن كنفرانس | 172.10.4.20 | BNPP_C.R |
| 2-4 | نيروگاه بوشهر - رياست | 172.10.4.21 | BNPP_D.M |
| 3-4 | افق هسته‌اي - بوشهر - سالن كنفرانس | 172.10.4.30 | OCE_BU_C.R |
| 4-4 | افق هسته‌اي - بوشهر - مدير عامل | 172.10.4.31 | OCE_BU_D.M |
| 5-4 | افق هسته‌اي – بوشهر – مدير سايت | 172.10.4.33 | OCE_BU_S.M |
| 6-4 | نيروگاه بوشهر - مجري طرح | 172.10.4.41 | BNPP_P.M |
| 1-5 | دارخوين - سالن كنفرانس | 172.10.5.20 | KNPP_C.R |
| 2-5 | دارخوين - مدير عامل | 172.10.5.21 | KNPP_D.M |
| 1-6 | كنفرانس بين چند نقطه | 172.10.1.12##3000 | Conference |

- مشخصات روترها:

| رديف | مدل | محل نصب | IP Address |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cisco 2821 | تهران | 10.10.10.1 |
| 2 | Cisco 2811 | بوشهر | 10.10.10.9 |
| 3 | Cisco 2811 | افق هسته‌اي | 10.10.10.13 |

- نقشه مسيرهاي ارتباطي شبكه مخابراتي E1 :

قراردادهاي مخابراتي

- قرارداد شماره 1941626/735 مورخ 30/03/88 واگذاري 1 لينك ارتباط Mb/s2 نقطه به نقطه شهري با كد
5-223-P.S و كارت خصوصي 40819 با مبدا: NPPD و مقصد: SC2-LCT ، رابط بين مركز استقلال و مركز LCT (آبادان)

- قرارداد شماره 1941729/735 مورخ 30/03/88 واگذاري 1 لينك ارتباط Mb/s2 نقطه به نقطه شهري با كد
6-223-P.S با كارت خصوصي 40835 با مبدا: NPPD و مقصد: SC2-LCT ، رابط بين مركز استقلال و مركز شهيد كلانتري (خ گاندي)

- قرارداد شماره 1941602/735 مورخ 30/03/88 واگذاري 3 لينك ارتباط Mb/s2 نقطه به نقطه شهري با كد
7-223-P.S با كارت خصوصي 40834 با مبدا: NPPD و مقصد: SC2-LCT ، رابط بين مركز استقلال و LCT (بوشهر)

- قرارداد شماره 247739/2560/261 مورخ 28/12/87 واگذاري حق استفاده از 1 سيستم MB2 بين شهري با كد
FO-260-37 بين تهران SC2 و PC آبادان

- قرارداد شماره 245269/2560/261 مورخ 24/12/87 واگذاري حق استفاده از 3 سيستم MB2 بين شهري با كد
FO-260-37 بين تهران SC2 و PC بوشهر

شماره تلفن‌هاي رفع اشكالات مخابراتي

- تهران

- مركز استقلال (جردن): 22013333، 22023333، 22033333

- مركز شهيد كلانتري (گاندي): 8867333، 88654444

- بوشهر

- مركز بهمني: 4540000-0771

- آبادان

- مركز دارخوين:

راهنماي استفاده از صفحه كليد (Keypad) در مدل HDX4002

1

10

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

| 1 | Send Computer: | شروع و خاتمه نمايش در سايت مقابل |
| --- | --- | --- |
| 2 | Help: | دسترسي به راهنما يا مشاهده وضعيت سيستم در يك مكالمه |
| 3 | Select: | تاييد يا اجراي عمليات انتخاب شده |
| 4 | Far/Near: | انتخاب دوربين دور يا نزديك جهت كنترل |
| 5 | Home: | بازگشت به صفحه اوليه تماس |
| 6 | Hang Up: | پايان اتصال و مكالمه |
| 7 | Volume Up/Down: | كم و زياد كردن صدا |
| 8 | Mute: | بي صدا كردن ميكروفون ارسال كننده صدا به سايت |
| 9 |  | وارد كردن عدد يا حرف يا حركت دادن دوربين به وضعيت‌هاي ذخيره شده |
| 10 | View Computer: | انتقال تصوير از ويديو كنفرانس به كامپيوتر و برعكس |
| 11 | Layout: | چرخش تصوير در زمينه صفحه |
| 12 |  | هدايت تصوير به جهت‌هاي مختلف |
| 13 | Zoom In/Out: | بزرگنمايي تصوير به دور و نزديك |
| 14 | Back: | بازگشت به صفحه قبلي |
| 15 | Call: | ايجاد مكالمه يا پاسخ به مكالمه |
| 16 | Directory: | بازديد و مديريت محتويات دايركتوري (آدرس‌هاي تماس) |
| 17 | Keyboard: | نمايش صفحه كليد براي وارد نمودن متن |
| 18 | Option: | نمايش منوي ويژگي‌هاي انتخابي |
| 19 | Delete: | پاك نمودن متن يا عدد |
| 20 |  | فشار دادن يك بار براي درج نقطه، دوبار براي دونقطه ":" و سه بار براي * |

برقراري ارتباط تصويري با يك مكان

- انتخاب يك سايت براي برقراري ارتباط به يكي از روش‌هاي زير:

      - وارد نمودن آدرس IP مقصد در محل درج تماس

      - فشار دادن كليد دايركتوري روي صفحه كليد دستگاه

      - انتخاب از طريق ليست تماس‌هاي دريافتي يا برگزيده (Recent Call)

- فشار دادن دكمه  تماس روي صفحه كليد دستگاه

      - جهت برقراري مكالمه دكمه  را فشار دهيد.

      - جهت پايان مكالمه از دكمه  استفاده نماييد.

      - جهت سهولت در برقراري مكالمه ليستي از مكان‌هايي كه ارتباط ويدئو كنفرانس با آنها برقرار مي‌شود در قسمت Directory موجود مي‌باشد. با مراجعه به اين قسمت و انتخاب محل مورد نظر و فشار دادن دكمه Call‌ ارتباط با آن مركز به صورت خودكار برقرار مي‌شود.

راهنماي استفاده از دستگاه كنترل از راه دور در مدل HDX8004

روشن يا خاموش كردن دستگاه

صفحه نمايش عملكرد كنترل از راه دور

انتخاب ورودي دوربين يا ورودي‌هاي تصويري ديگر

شروع يا خاتمه ارسال محتوي

تاييد و اجراي عمليات انتخاب شده

بزرگ‌نمايي دوربين به دور يا نزديك

بي صدا كردن ميكروفن خودتان

بازگشت به صفحه اصلي

رفتن به فهرست آدرس‌هاي تماس

خاتمه و قطع ارتباط

حذف حروف يا اعداد

درج حروف يا اعداد، حركت دوربين با اعداد از پيش تنظيم شده

كنترل دستگاه ضبط برنامه

دسترسي به راهنما، وضعيت سيستم، يا آمار تماس‌ها

حذف يا ذخيره پيش‌تنظيمات دوربين

تغيير يا حركت تصوير در زمينه صفحه

انتخاب دوربين دور (مخاطب)

هدايت دوربين به جهت‌هاي مختلف

كم و زياد كردن صداي بلندگو

انتخاب دوربين نزديك

بازگشت به صفحه قبلي

ايجاد يا پاسخ تماس

نمايش صفحه كليد براي ورود متن

نمايش منوي ويژگي‌هاي انتخابي

درج نقطه، دونقطه يا ستاره

نحوه استفاده:

- براي روشن نمودن سيستم دكمه  برق روي كنترل از راه دور يا جلوي دستگاه كدك را فشار دهيد.

- براي خاموش نمودن سيستم دكمه  برق روي كنترل از راه دور يا جلوي دستگاه كدك را فشار و به مدت 2 ثانيه نگه داريد.

- پس از نمايان شدن صفحه اصلي، دكمه را فشار دهيد تا تصوير بصورت كامل نمايش داده شود.

- براي برقراري ارتباط و تماس دكمه  را فشار دهيد.

- براي سهولت در ارتباط با نقطه مقصد دكمه را فشار دهيد تا ليستي از آدرس‌هاي تعريف شده نشان داده شود. با انتخاب اسم يا آدرس مقصد و زدن دكمه  يا  ارتباط برقرار خواهد شد.

- براي مشاهده تماس‌هاي دريافتي از منوي Recent call استفاده نماييد.

- براي خاتمه ارتباط و قطع تماس دكمه  را فشار دهيد.