| موضوع: بررسی محدودیت ایجاد شده در افزایش توان نیروگاه به مقدار نامی آن در سیکل ششم |  |  |
| --- | --- | --- |
| رئيس: محمد محسن ارتجایی | دبير: - | شماره صورت جلسه: - |
| شماره درخواست جلسه: - | تاريخ برگزاري: 30/05/1398 | پيوست:  ندارد  دارد تعداد: - |
| ساعت شروع: 15:00 | ساعت خاتمه: 16:00 | مكان تشكيل: شرکت توانا |
| حاضرين: آقایان محمد محسن ارتجایی و نورا... خواجوند از شرکت توانا؛ آقای ابوالفضل فلکی از شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر؛ آقای کیوان تفضلی از شرکت تولید و توسعه؛ آقای ویچسلاو اسمیرنوف از شرکت TVEL و آقای ایلدار میخایلوف از موسسه کورچاتوف؛ آقای الکساندر کوول از موسسه کورچاتوف (ارتباط از طریق ویدیو کنفرانس از دفتر شرکت ATEX). |  |  |
| غايبين: - |  |  |

| رديف | توضیحات |
| --- | --- |
|  | پیرو مکاتبات با شرکت TVEL در خصوص دریافت خدمات مشاورهای درباره تغییر در مقدار بیشینه Kq و کاهش REG Kv که از ابتدای سیکل ششم ایجاد شده و منجر به محدودیت در افزایش قدرت راکتور به مقدار نامی شده است و همچنین هماهنگی مدیر عامل شرکت توانا با معاون شرکت ATEX جلسه ویدیو کنفرانس در تاریخ 30/05/1398 بین شرکت توانا و شرکت ATEX برگزار گردید. در این جلسه که با حضور نمایندگان شرکتهای تولید و توسعه، بهره برداری، TVELو موسسه کورچاتوف برگزار گردید موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاصه نظرات نمایندگان موسسه کورچاتوف بشرح زیر میباشد. لازم بذکر است در نهایت از طرف نمایندگان موسسه کورچاتف هیچ توصیهای در مورد رفع مشکل موجود پیشنهاد نشد. 1- اختلاف کمتر از 5 درصد محاسبات با مقادیر سیستم ICIS برای پارامتر Kq نشان دهنده این است که سیستم ICIS ایرادی ندارد. 2- قطع کردن سنسورهای خود توان در مکانهایی که مقادیر بالاتر از محاسبات برای پارامتر Kq نمایش میدهند و یا سنسورهایی که بار الکتریکی شارژ شده آنها بالاتر از بقیه میباشد تاثیر چندانی نخواهد داشت بخصوص که دقت این سنسورها تا 160 کولن نیز در محدوده قابل اطمینانی خواهد بود در حالیکه حداکثر بار فعلی آنها 120 کولن میباشد. 3- با توجه به اینکه مقادیر Kvdop اعمال شده در سیستم ICIS در ابتدای سیکل از مقادیر محاسبه شده در آلبوم مشخصات فیزیک نوترونی تهیه شده در نیروگاه گرفته شده است و گزارش تاییدیه موسسه کورچاتوف که اخیراً دریافت شده است نیز موید این موضوع میباشد لذا ایرادی به محاسبات بخصوص مقادیر Kvdop وارد نمیباشد. هر چند توصیه شد مقادیر Kvdop اعمال شده در سیستم ICIS مجدداً مورد بررسی قرار گیرند. 4- علت عمده عدم تطابق ایجاد شده در پارامتر Kq عدم تقارن در دمای یکی از لوپها (مربوط به مولد بخار شماره 1) به میزان 1 درجه سانتی گراد عنوان گردید. 5-افزایش توان نیروگاه از 97 درصد به 100 درصد مقدار Kq را حداکثر تا 1.40 افزایش خواهد داد که تاثیری بر پارامترهای ایمنی نخواهد داشت. با وجود مقدار زاپاس پارامترQl میتوان با انجام آنالیز توسط نرمافزار کاسکاد توان واحد را تا 100 درصد افزایش داد. تغییر مقدار حدی Kq از مقدار1.35 به مقدار 1.40 باید با هماهنگی با شرکت گیدروپرس انجام شود. |

| رديف | تصميمات | اقدام کننده | مهلت اجرا |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | بنابر توصیه داده شده در بند 3 مقرر شد مقادیر Kvdop اعمال شده در سیستم ICIS مجدداً مورد بررسی قرار گیرند. | شرکت بهره برداری |  |
| 2 | انجام آنالیز افزایش توان واحد تا توان نامی توسط نرمافزار کاسکاد با حفظ regKv و با وجود مقدار زاپاس پارامترQl | شرکت توانا |  |
| 3 | مکاتبه با شرکت گیدروپرس در مورد بررسی علت عدم تقارن دمایی لوپها | شرکت توانا |  |
| 4 | از طرف شرکت توانا پیشنهاد شد جلسهای در نیروگاه با حضور نمایندگان شرکتهای تولید و توسعه، بهره برداری و توانا برگزار شود و تمامی یافتههای حاصل از بررسیهای انجام شده در شرکت بهره برداری، گزارش 50 روزه شرکت توانا و نظرات دریافتی از موسسه کورچاتوف جمعبندی شده تا نهایتاً تصمیم لازم برای افزایش قدرت نیروگاه تا مقدار نامی یا ادامه کار در سطح قدرت جاری اتخاذ گردد. |  |  |

| تأیید كنندگان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نام و نام خانوادگي | سمت | تاريخ | امضاء |
| محمد محسن ارتجایی | معاون سوخت هستهای |  |  |
| کیوان تفضلی | رییس بخش سوخت هستهای |  |  |
| ابوالفضل فلکی | کارشناس پایش قلب راکتور |  |  |