عنوان پروژه:

طراحی و ساخت ربات بازرسی داخلی از لولهها و کانالهای زیر زمین

مجری : دانشگاه بوعلی سینا با همکاری بنیاد ملی نخبگان - دکتر هاشم مظاهری، دکتر عباس پاک

الف – خلاصه اطلاعات طرح:

- عنوان پروژه:

طراحی و ساخت ربات بازرسی داخلی از لولهها و کانالهای زیر زمین

- مشخصات مجریان اصلی:

| نام ونام خانوادگی: دکتر هاشم مظاهری، عباس پاک رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک |  |
| --- | --- |
| مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی | رتبه علمی: دانشیار، استادیار |
| محل اخذ مدرک: دانشگاه صنعتی شریف-تربیت مدرس | تلفن همراه: 09183082268 |
| نشانی محل کار: همدان – دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی | پست الکترونیک: h.mazaheri@basu.ac.ir ،a.pak@basu.ac.ir |

- مراکز حمایت کننده پروژه: بنیاد ملی نخبگان

- محل اجرای پروژه: دانشگاه بوعلی سینا	مدت اجرا:     4  ماه	تاریخ شروع:  15/07/1401

- کل اعتبار طرح :

با استفاده از قطعات پیشنهادی مجری و موجود در بازار: 75/5 میلیارد ریال (پنج میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال)

با استفاده از قطعات با برندهای پیشنهادی کارفرما: 95/8 میلیارد ریال  (هشت میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال)

با توجه به تغییر قیمت ارز استعلام قیمت قابل بررسی است.

ب – مجری اصلی و همکاران:

- مشخصات مجری اصلی و همکاران

| رديف | نام ونام خانوادگی | رشته و مدرک تحصيلی | شغل | موسسه متبوع | سمت در اين پروژه |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | مجری اصلي | همكار اجرايي |
| 1 | دکتر هاشم مظاهری | مهندسی مکانیک | هیئت علمی | دانشگاه بوعلی سینا |  | □ |
| 2 | دکتر عباس پاک | مهندسی مکانیک | هیئت علمی | دانشگاه بوعلی سینا |  | □ |
| 3 | مهندس سید محسن بنی جمالی | مهندسی ساخت و تولید | مدیر تولید | شرکت دانش بنیان آریا فناوران آرتا بینش | □ |  |
| 4 | مهندس محمدرضا اسدی | مهندسی برق و الکترونیک | مدیر عامل | شرکت دانش بنیان آریا فناوران آرتا بینش | □ |  |
| 5 | مهندس حسین کحالی | مهندسی نرم افزار | مهندس طراح و برنامه نویسی | شرکت دانش بنیان آریا فناوران آرتا بینش | □ |  |

- سوابق پروژههای صنعتی (جاری و خاتمه‌یافته) مجری اصلی و همکاران

| ردیف | عنوان پژوهش |
| --- | --- |
| 1 | طراحی و ساخت ربات ویدئومتری جهت پایش قناتها |
| 2 | طراحی و ساخت انواع ربات ویدئومتری فاضلاب و کانالهای آب |
| 3 | طراحی و ساخت انواع ربات پایش لولههای فرآیندی |
| 4 | طراحی و ساخت دستگاه تولید ماسک سه بعدی |
| 5 | طراحی و ساخت دستگاه شستشوی اولتراسونیک |
| 6 | طراحی و ساخت دستگاه برداشت مکانیزه مرکبات |
| 7 | طراحی و ساخت ادوات تولید غشا اسمز معکوس |
| 8 | طراحی و ساخت دستگاه سورت کن محصولات کشاورزی |
| 9 | طراحی و ساخت انواع مبدلهای اولتراسونیک |
| 10 | طراحی و ساخت دستگاه تنشزدای اولتراسونیک |
| 11 | طراحی و ساخت ادوات مختلف صنعتی و آزمایشگاهی |

ج- مشخصات کامل طرح:

- اهدف اصلی و اجرایی طرح:

- طراحی و ساخت ربات بازرس جهت بررسی بر خط لولهها و کانالهای زیر زمینی ورود آب به مبدلهای حرارتی نیروگاه در عمق 3 تا 4 متری زمین.

- بررسی و ثبت تصاویر از بازرسی لولهها و کانالهای زیر زمینی با قطر لوله 300 تا 900 میلیمتر با عبور از مسیر لولههای افقی یا عمودی و خمهای 90 درجه.

- بومیسازی دانش فنی طراحی و ساخت رباتهای بازرس لولههای مختلف مورد استفاده در نیروگاهها، پالایشگاهها و پتروشیمیها و سایر صنایع مشابه.

- ضرورت انجام طرح:

بازرسی از لولهها و کانالهای زیر زمینی ورود آب به مبدلهای حرارتی در نیروگاهها به صورت دورهای انجام میشود. با توجه به طول مسیر و قطر لولهها مشکلات و محدودیتهایی در بازرسی آنها وجود دارد. وجود شیب و تغییر مسیر لولهها، ابعاد لولهها، عدم روشنایی و وجود اکسیژن کافی شرایط نامناسبی و بعضا غیر ممکن و خطرناکی را جهت بازرسی توسط نیروی انسانی بوجود آورده است.  لذا جهت بازرسی و کنترل وضعیت داخل لولهها با توجه به محدودیتهای دسترسی به داخل آنها،  طراحی و ساخت دستگاهی جهت انجام بازرسی داخلی از لولهها و کانالهای زیر زمینی ضروری است. استفاده از یک ربات علاوه بر افزایش ایمنی موجب کاهش هزینههای پایش و نگهداری لولهها میگردد. از طرفی پایش مستمر لولهها و گزارش به موقع عیوب میتواند کمک قابل توجهای در جلوگیری از بروز حوادث غیر مترقبه و خسارتهای جدی آن شود.

- توجیه فنی و اقتصادی طرح:

با توجه به عدم امکان اعمال پوشش مقاوم به خوردگی در داخل لولهها با قطر پایین و درنتیجه بروز خرابی و خوردگی در این لولهها، تهیه و تامین تجهیزات بازرسی که امکان انجام بازرسی و پایش خطوط لوله و تجهیزات مرتبط را داشته باشد در نیروگاه ضروری است. با استفاده از تجهیزات بازرسی میتوان از وضعیت داخل لولهها به ویژه لولههای مدفون در خاک به صورت دورهای گزارش تهیه نمود تا از بروز خرابی و مشکلات آن پیشگیری و تعمیرات لازم صورت پذیرد.

استفاده از رباتهای بازرس برای بازرسی لولهها در خارج از کشور بسیار رایج بوده و محصولات متعددی در این زمینه به بازار عرضه شده است ولیکن به دلیل قیمت بالا و وجود تحریمهای مختلف، فرآیند خرید آنها بسیار دشوار است. در نتیجه با توجه به توانمندی و تجربه موجود در دانشگاه بوعلی سینا همدان و شرکتهای دانش بنیان و همچنین تجربه موجود در نیروگاه، امکان طراحی و ساخت ربات بازرسی لوله کاملا امکان پذیر است. بدیهی است با توجه به طراحی و ساخت و بکارگیری نمونه ایرانی این نوع ربات بازرسی، امکان طراحی و ساخت رباتهای مشابه برای بازرسیهای بیشتر سایر تجهیزات نیروگاههای کشور فراهم خواهد شد.

د – مشخصات اجرایی طرح:

- محل اجرای طرح:

دانشگاه بوعلی سینا، همدان

- زمان بندی اجرای طرح:

الف-  مدت زمان لازم برای اجرای طرح (به ماه): 4 ماه

تاریخ شروع : 15/07/1401	                   تاریخ خاتمه: 15/11/1401

ب-  جدول زمان‌بندي:

| رديف | فعاليتهاي اجرايي | زمان کل (ماه) | درصد کار | ماه |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | طراحی اولیه | 2 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | طراحی اجزا دقیق | 3 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | ساخت دستگاه | 2 | 45 |  |  |  |  |
| 4 | انجام تست میدانی و تحویل دستگاه | 1 | 5 |  |  |  |  |

ه – مشخصات فنی طرح:

- مکانیزم حرکتی ربات

علاوه بر ابعاد لوله با توجه به انواع موانع و اتصالاتی که در یک لوله وجود دارد، باید ربات بازرسی قابلیت حرکت در داخل لوله را داشته باشد. در شکل 1 انواع این موانع نمایش داده شده است.

شکل 1- انواع موانع و اتصالات داخل لوله

از بین موانع نشان داده شده در شکل 1 تنها اتصال سه راهی در بازرسی لوله طرح حاضر وجود ندارد و مسیر عبور ربات شامل مسیر افقی و عمودی میباشد که در بخش افقی ممکن است تغییر قطر تا حدود 15 سانتیمتر وجود داشته باشد. از طرفی زانویی 90 درجه نیز در مسیر عبور ربات وجود دارد که باید تمهیدات لازم در طراحی ربات برای عبور از این موانع در نظر گرفته شود. با توجه به عملکرد ربات بازرسی اجزا مختلف این ربات در شکل 2 نشان داده شده است.

شکل 2- بخشهای مختلف ربات بازرسی

همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است، بخش سختافزاری شامل دو بخش کلی مکانیکی و الکتریکی-کنترلی است. برای اینکه ربات با ویژگیهای عملکردی مناسب ساخته شود، ابتدا باید ملاحظات مکانیکی مناسب در طراحی آن در نظر گرفته شود. لذا در این بخش انواع مکانیزمهای مکانیکی رباتهای لولهنورد (شکل 3) مورد بررسی قرار گرفته است. این مکانیزمها شامل پیگرانی، ربات کاترپیلار، اینچ-ورم، پیچی، راهرونده، پرسی و چرخدار هستند. مزایا و معایب هر یک از رباتها مذکور در جدول 1 آورده شده است.

شکل 3- انواع رباتهای لوله نورد

همانطور که در جدول 1 مشاهده میشود، با توجه به وجود مسیر عمودی و اینکه کابلهای رابط نیروی کشش نسبتا بزرگی به بدنه ربات وارد میکنند، استفاده از ربات کاترپیلار که با ایجاد فشار بر روی دیوار لوله حرکت میکند، انتخاب شده است. با استفاده از این ربات و طراحی سیستم فنربندی مناسب میتوان از ربات در قطرهای مختلف لولهها استفاده نمود. در پیشنهاد طرح ارائه شده استفاده از یک بخش مرکزی و سیستم ویدئومتری ثابت با دو سری کاترپیلار (بازوی شنی) برای پوشش کامل بازه 300 تا 900 میلیمتر قطر لوله پیشنهاد شده است. در نتیجه عملیات بازرسی برای بازهی 300 تا 500 میلیمتر توسط یک سری بازوی شنی و بازهی 500 تا 900 میلیمتر توسط بازوی دیگر انجام خواهد شد. در کاترپیلارهای (بازوی شنی) استفاده شده از تسمههای آجداری استفاده میشود که برای افزایش اصطکاک و ایجاد نیروی پیشران کافی مناسب هستند. هر یک از کاترپیلارها دارای موتور مستقل برای حرکت ربات می باشند. کاترپیلارها توسط مکانیزم متوازی الاضلاع میتوانند از بدنه اصلی فاصله گرفته و خود را با قطر داخلی لولهها تطبیق دهند.

جدول 1- مزایا و معایب انواع رباتهای لوله نورد

در شکل 4 مکانیزم و ابعاد ربات پیشنهادی نشان داده شده است. همانطور که مشاهده میشود، از سه شنی مستقل برای ایجاد حرکت استفاده میشود. هر سه شنی نشان داده شده به صورت همزمان و توسط مکانیزم متوازی الاضلاع میتوانند از بدنه فاصله گرفته و خود را با قطر لوله و تغییرات آن تطبیق دهند. برای حرکت همزمان مکانیزمهای متوازی الاضلاع از یک بازو با طول متغیر که فنری در آن برای ایجاد فشار مناسب بر دیواره لوله قرار گرفته است، استفاده میشود. میزان فشردگی بازو با طول متغیر، نیروی فشاری ایجاد شده بین شنی و لوله را تنظیم میکند که در نتیجه تعیین کننده میزان نیروی پیشبرنده مکانیزم است.

شکل 4- اجزای مکانیکی تشکیل دهنده ربات بازرسی

همان طور که در شکل 4 نشان داده شده است، در قسمت جلوی ربات بازرس، دوربین مناسب با قابلیت گردش در جهات مختلف تعبیه شده است. همچنین اتصال ربات به کابل از قسمت پشت آن و با استفاده از پورت نشان داده شده امکانپذیر است. کابل مورد استفاده قابلیت تحمل کشش بالا را دارد که در این طرح نیز به دلیل طول زیاد کابل و حرکت آن در مسیر عمودی باید این قابلیت وجود داشته باشد. این کابل قابلیت ارسال اطلاعات با حجم مورد نظر را دارد.

همانطور که در بخش قبل بیان شد، با توجه به بازه بزرگ قطر بازرسی در این طرح پیشنهاد یک ربات با هسته مرکزی واحد و دو سری شنیهای متفاوت قابل تعویض برای دو بازه 300 تا 500 میلیمتر و 500 تا 900 میلیمتر داده شده است. در شکل 5 این ربات با دو سری شنیهای متفاوت نشان داده شده است.

شکل 5- ربات با هسته مرکزی واحد و دو سری شنی بلند و کوتاه

همان طور که در شکل 5 ملاحظه میشود، بخش مرکزی و دوربین ثابت است و تنها شنیهای ربات متناظر با قطر لوله مورد پایش متغیر است. بنابراین میتوان از طرح مذکور برای پوشش بازه وسیع لولههای مورد نظر در این پروژه استفاده نمود.

مکانیزم متوازیالاضلاع هر سه شنی مورد استفاده (شکل 6) بهصورت همزمان حرکت میکند و خود را با قطر لوله تطبیق میدهد. برای تنظیم میزان فشردگی بازو با طول متغیر و تنظیم میزان بازشدن شنیها و فشردگی آنها به دیواره لوله از یک مکانیزم لغزشی با مهره و پیچ استفاده میشود که در شکل 7 نشان داده شده است.

شکل 6- مکانیزم متوازی الاضلاع برای باز و بسته شدن بازو شنی ربات

هر یک از شنیهای مورد استفاده نیز با جزئیاتی طراحی و ساخته خواهد شد که در شکل 8 بخشی از جزئیات در نظر گرفته شده در شنیها مشاهده میشود. شنیها به موتوری مجهز شدهاند که عامل محرک آنهاست. برای ایجاد نیروی پیشران مناسب از تسمههای آجدار مناسب استفاده خواهد شد.

شکل 7- مکانیزم حرکتی متوازی الاضلاع برای باز و بسته شدن بازو شنی ربات

در شکل 8 جانمایی ربات کاترپیلار پیشنهادی که برای قطر 300 تا 500 میلیمتر طراحی شده است، نشان داده شده است. با توجه به اینکه هسته اصلی ثابت است، طول کلی ربات نیز ثابت میباشد. بنابراین بحرانیترین حالت برای طول ربات، کمترین قطر لوله میباشد. با توجه به اینکه طول انتخاب شده ربات برای کمترین قطر (300 ملیمیتر) است در شکل 8 مشاهده می شود که ربات قابلیت حرکت در کوچکترین زانویی با قطر مذکور را دارد بنابراین برای اقطار بزرگتر لوله نیز قابل استفاده است.

شکل 8- جانمایی ربات در لوله به قطر 300

همانطور که بیان شد مکانیزم استفاده شده در بخش مکانیکی به همراه بخش کنترلی و الکترونیکی، اجزا تشکیلدهنده ربات میباشند. در شکل 9 نحوه ارتباط اجزا مختلف با یکدیگر وکنترل ربات به صورت کلی نشان داده شده است.

شکل 9- نحوه ارتباط اجزا مختلف با یکدیگر و کنترل ربات

در بخش الکترونیکی از موتورهای مناسب با قدرت بالا برای انجام ماموریت ربات استفاده خواهد شد. مدارات مختلف الکترونیکی برای راهاندازی، کنترل ربات و استفاده از سنسورهای مختلف طراحی میگردد. در شکل 10 یک نمونه از مدارات طراحیشده برای رباتهای بازرس  نشان داده شده است.

شکل 10- نمونه برد الکترونیکی طراحی شده برای ربات بازرسی لوله

لازم به ذکر است استفاده از ربات طراحیشده نیاز به یک دستگاه سیم جمعکن اتوماتیک دارد که باید با بخش مکانیکی و حرکتی ربات سنکرون باشد تا با استفاده از آن از باز شدن اضافی سیم جلوگیری شود و از طرفی میزان پیمایش ربات در لوله نیز تعیین گرد. در شکل 11 نمایی از سیمجمع کن مورد استفاده در کنار رابط گرافیکی-کنترلی نشان داده شده است.

شکل 11- نمایی از سیمجمع کن مورد استفاده در کنار رابط گرافیکی-کنترلی

ربات پیشنهادی قابلیت پخش بر خط (آنلاین) تصاویر و ذخیره آن را دارد. بنابر این اپراتور با استفاده از رابط گرافیکی مناسب باید بتواند با ربات ارتباط برقرار کرده و از آن به درستی استفاده نماید. رابط گرافیکی مورد استفاده یک کامپیوتر صنعتی است که به صفحه نمایشگر، جوی استیک و انواع کلیدهای کنترلی مجهز شده است که در شکل 12 یک نمونه صنعتی آن نمایش داده شده است.

شکل 12- نمونه صنعتی صفحه نمایشگر، جوی استیک و انواع کلیدهای کنترلی

نرم افزار رابط باید به صورت بر خط تصاویر و اطلاعات ارسالی از دوربین را نمایش و قابلیت ذخیره آن را نیز داشته باشد. در شکل 13 تصویری از یک نمونه رابط گرافیکی طراحی شده برای رباتهای بازرس پیشنهاد دهندگان طرح نشان داده شده است.

شکل 13- یک نمونه رابط گرافیکی طراحی شده توسط مجری برای ربات بازرسی

- مشخصات فنی

مشخصات فنی ربات به شرح جدول 2 میباشد:

جدول 2- مشخصات فنی ربات پیشنهادی

| توضیحات | مشخصات دستگاه | ردیف |
| --- | --- | --- |
| قطر 300 الی 900 میلیمتر | دارای ساختار مکانیکی منظم با سه بازویی شنی قابل تنظیم | 1 |
| زانویی استاندارد و مسیر پیوسته | قابلیت حرکت در مسیرهای عمودی و مسیرهای با زاویه 90 درجه | 2 |
|  | قابلیت عبور از موانع داخل لوله | 3 |
| IP65 | بستر رباتیک مقاوم در برابر رطوبت | 4 |
|  | قابلیت تنظیم سرعت حرکت ربات | 5 |
| LED | مجهز به المان های نوری | 6 |
|  | قابلیت تنظیم میزان روشنایی جهت ایجاد نور مناسب در درون لولهها | 7 |
|  | دارای دوربین رنگی با تفکیک پذیری بالا | 8 |
|  | دارای سیستم کنترل قابل حمل همراه نمایشگر، جوی استیک و کلیدهای کنترلی | 9 |
| فایل AVI | قابلیت ذخیره سازی فیلم عملیات بازرسی | 10 |
|  | قابلیت عکس برداری از محل عیوب توسط اپراتور | 11 |
| نمایش سرعت حرکت، شدت نور، جهت و ... | دارای نمایشگر وضعیت روی پنل کنترلی | 12 |
|  | سیستم اندازهگیری مسافت طی شده | 13 |
| PLC و HMI | استفاده از پروتکل ارتباطی صنعتی | 14 |
| 400 متر | کابل مخصوص ربات بازرسی با توانایی تحمل کشش بالا | 15 |
|  | قابلیت جدا نمودن ربات از کابل | 16 |
|  | دارای نرم افزار بازرسی کاربر پسند با نمایش و ذخیره سازی مسیر حرکت | 17 |
|  | مجهز به سنسور تشخیص مسیر و قطب نما | 18 |
|  | ثبت مدت زمان کارکرد ربات بر اساس متراژ طی شده | 19 |
|  | ذخیره سازی عکس و مسافت و ارائه گزارشات کتبی در قالب pdf | 20 |
|  | ثبت مشخصات پروژه همراه با متراژ روی فیلم ذخیره شده | 21 |
|  | رسم نمودار شیب و ارتفاع و ارائه در گزارشات کتبی | 22 |
|  | قابلیت نصب انواع سنسور ضخامت سنج، تشخیص گاز و غیره | 23 |