مشكل ميله كنترل موقعيت 31-02

- در تاريخ  10.06.2014(20/03/1393)مجموعه تست‌هاي معمول ارگان‌هاي کنترلي در رژيم گروهي انجام شد. در اين هنگام ميله‌ي کنترل در مختصات 02-31 (ميله‌ي کنترل شماره‌ي N050044) در ارتفاع گام 29 (گام دوم) گير نمود. هيچ فعاليت تعميرات بر روي اين ارگان انجام نشده بود.پس از اجراي توصيه هاي طراح راکتور (گيدروپرس) در رژيم سرد راکتور،  نتايج مثبت بود وليكن در هنگام افزايش پارامترهاي راکتور در مدار اول به بيش از 130 درجه سانتيگراد میله کنترل اين سلول هنگام حرکت به بالا مجدداً گير کرد.

- با تصمیم مدیریت ارشد نیروگاه در تاريخ18.06.2014 (18/03/1393) محرک میله کنترل موقعیت 31-02 (ميله کنترل شماره N050044)  تغذيه الکتریکی مستقل دریافت نمود و در بالاترين وضعيت خود قرار گرفت.(مطابق با تصمیم شماره ي 185-09/7717№  مورخ 19.06.14(29/03/1393) با عنوان "امکان بهره‌برداري از راکتور واحد 1 نيروگاه اتمي بوشهر در شرايط نگه‌داشتن میله  کنترلي سلول شماره 154 با مختصات31-02 در بالاترين وضعيت خود و حذف آن از الگوريتم حفاظت اضطراري راکتور در حين کمپاني دوم سوخت" که  مورد توافق و تاييد طراح راکتور (گيدروپرس) و توافق انستيتو کورچاتف و تامین کننده سوخت ОАО «ТВЭЛ»  گرفت.)

- در تاريخ 29.08.2015   (07/06/1394)كنترل زمان سقوط میله  کنترل مختصات 31-02 در دومين بار، میله  کنترل هنگام بالا کشيدن در گام 176 (ناحيه 9) گير کرد.

- همچنين  در تاريخ 09.09.2015  (18/06/1394) میزان نيروي کششی ميله محرک متصل به ميله‌هاي كنترل در مختصات 31-02 از روی درب راکتور Upper Unit اندازه گیری  ,افزايشی روی نيروي اصطکاک اجزاي محرک ثبت نشد.

- در تاريخ 04.11.2015 (13/8/1394)بازديد چشمي سطح داخلي کانال‌هاي هادي  بلوک لوله‌هاي محافظ به  مختصات 31-02 با روش اندوسکپي , همچنين در زمان تعويض سوخت  كنترل چشمي سر مجتمع سوخت و ميله‌ي كنترل  در (مختصات 31-02)  وسط دوربين ماشين تعويض سوخت انجام شد , ونهايتا در تاريخ 02.10.2015  (10/07/1394)كنترل نيروي کششی ميله‌ي كنترل N050044 در مجتمع سوخت ديگر N36200068  انجام گرفت وايرادي مشاهده نشد.ايرادي در خارج نمودن ميله‌ي كنترل فوق از مجتمع سوخت قبلي و قرار دادن در مجتمع سوخت N36200068 وجود نداشت .ايرادي در خارج نمودن و قرار دادن ميله‌ي كنترل N050028 از/ در  مجتمع سوخت  N36200068وجود نداشت. ( حداكثر وزن در هنگام بالا كشيدن 30 كيلوگرم و حداقل وزن هنگام حركت به پايين  12.7كيلو گرم)

- اندازه گيري  نيروي کششی میله اتصال به محرك ميله‌ي كنترلي در مختصات 31-02  از روی بلوك بالاييUpper Unit  هنگام مونتاژ راكتور در تعميرات برنامه ريزي شده 2/2015 انجام شد. افزايشی روی نيروي اصطکاک اجزاي محرک ميله‌هاي کنترل در مختصات 31-02 (ميله، بلوک جابجا كننده) ثبت نشد.

- پيش از مونتاژ بلوک بالايي راکتور، قابليت کاري 103 عدد فيکساتورهاي میله اتصال محرک‌هاي میله ‌هاي کنترلي بازبيني شد. در حين بازبيني، گير نمودن فيکساتورهاي میله اتصال میلهكنترل در مختصات 09-28 (شماره‌ي كارخانه 2663 ) و 13-24 ( شماره‌ي كارخانه 2674 )مشاهده شد. میله اتصال جدید در مختصات 09-28 (به شماره‌ي كارخانه 2716) و مختصات 13-24 (به شماره‌ي كارخانه 2688) از  قطعات یدکی انتخاب و تعويض شدند. پس از بازبيني 103 عدد میله اتصال میلهكنترل، اجازه‌ي ادامه بهرهبرداري میلههای اتصال ميله‌هاي کنترل مطابق صورت جلسه شماره
 FRM-3181-01-94/50  صادر شد.

- در تاريخ 11.10.2015 (19/07/1394)میله کنترل مشکوک به عیب به شماره‌ي N050044 با میله  کنترل  جدید به شماره‌ي N050035 ( که بعداً در مختصات05-28 جدید قلب راکتور قرار گرفت ) تعويض شد. و مطابق با برنامه‌ي 53.BU.1 0.0.ABR.PM.FNSM0564 میله  کنترل شماره N050044 در قسمت 2.1.5 مختصات
10-16 استخر سوخت قرار گرفت.

- در تاريخ 23.10.2015 (01/08/1394)پس از مونتاژ راكتور و در زمان انجام مجموعه تست‌هاي ميله‌هاي‌ كنترل قبل از ورود به حداقل قدرت قابل كنترل، میلهكنترل در مختصات شماره‌ي 31-02 مجدداً در ارتفاع سومين گام از تكيه گاه پاييني گير كرده به طوري كه امكان خارج نمودن آن  با استفاده از کلید کنترلی پولت اتاق کنترل در حالت انفرادي وجود نداشت.

مطابق با تمهيدات شركت گيدروپرس موارد زير انجام گرفت:

- باز كردن و دمونتاژ سنسورهاي(تعیین موقعیت گامهای میله کنترل Step Position Detector)

- انتقال میلهكنترل به بالا توسط زنجير نگهدارنده و  نيروسنج قرار گرفته بر روي ابزار( آچار مخصوص).

نيروي وزن بایستی به ترتيب از 80 ، 120، 160، 180، 200، 230، 260، 290، 320، 350 كيلوگرم نيرو تا آزاد شدن میلهكنترل افزايش میيافت. در هر مرحله‌ي افزايش وزن، حداقل 0.5 دقيقه توقف صورت می گرفت. زمان آزاد شدن میلهكنترل به صورت چشمي و از طريق نشانگر روي ابزار مخصوص ثبت گرديد. میلهكنترل توسط نيروي 305 كيلوگرم نيرو آزاد شد. ( که این وزن شامل وزن زنجير، ابزارمخصوصBU 407.503.09.22 و سيم بكسل)

- پس از آزاد شدن میلهكنترل، آن را تا وضعيتي كه آزادانه قابل حركت بود، بالا آوردند. تثبيت وضعيت میلهكنترل از طريق ارسال جريان الكتريكي به فيكساتورهاي (نگهدارنده) الكترومغناطیسی انجام گرفت .

- سنسور تعیین موقعیت میله کنترلSPD (Step Position Detector)  گذاشته شد. كابلها وصل شدند و توسط SGIC(System of group and individual Control ) میلهكنترل تا بالاترين موقعيت بالا كشيده شد.

نتيجه‌گیری كميته عالی ایمنی:

بر اساس كار انجام گرفته و مطابق با توصیه شركت  طراح در خصوص برطرف كردن ايرادات در واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر ( نامه‌ها  به شماره‌ي№044/10-92/1264  مورخ 03.02.2015 و№044/10-92/1037  مورخ 17.07.2015 ) و الزامات بخش 9 برنامه‌ي كنترل ( اندازه گیری) نيروي کششی میله ‌كنترل در مختصات شماره‌ي
 31-02 (FA  N36200068, CPS AR N050044 ) بازديد  گلوگاه ميله‌ي كنترل و مجتمع سوخت و كانال بلوك لوله‌هاي محافظ به مختصات 31-02  طبق  مدرك 53.BU.10.YS.ABR.PM.FNSM0530 و توضيحات گزارش حاضر، گير كردن  میلهكنترل در مختصات شماره‌ي 31-02 میتواند احتمالاً ناشی از ايراد كارخانه‌اي بلوك لوله هاي محافظPTU  باشد، چراکه دقیقاً تكرار ايراد در كمپاني دوم میباشد.

تصميم كميته عالی ایمنی:

- میله كنترل قرار گرفته در مختصات 31-02 از الگوريتم حفاظت اضطراري راكتور حذف گردد و در بالاترين موقعيت  در سومين كمپاني فيكس شود. در خصوص حذف میلهكنترل مذكور با دلايل  ايمني مشابه با  كمپاني دوم تصميم‌گيري شود. (نکته: تا زمان تدوین راه حل و جلب توافقات آن از مجاري قانونی مقرر و استدلال ايمن بودن راكتور، دستور فني سرمهندس به شماره‌ي №16  مورخ 23.12.2015 در خصوص تامين تغذيه‌ي مطمئن میله  31-02 واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر صادر شده است.)

مجتمع‌هاي سوخت N36200068 وN36200077 و ميله‌ي كنترلN050025 براي بهره‌برداري در كمپاني سوم کفایت لازم برای بهره برداری در كمپاني سوم را دارند.

لازم به ذكر است بنا بر اطلاعات بدست آمده از كارشناسان پيمانكار , در نيروگاه روستوف هم مشكل مشابه اين مورد وجود دارد.